| TIEMPO CLIMA AGUA | Organización Meteorológica Mundial CONSEJO EJECUTIVO Septuagésima sexta reunión Ginebra, 27 de febrero a 3 de marzo de 2023 | EC-76/Doc. 3.2(7) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Presentado por: Presidencia de la INFCOM 2.XII.2022 VERSIÓN 1 |

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:	APLICACIÓN DE LAS DECISIONES DEL CONGRESO: CUESTIONES TÉCNICAS

PUNTO 3.2:	Meta a largo plazo 2: Observaciones y predicciones del sistema Tierra

# Puesta al día del Manual de claves

RESUMEN

Documento presentado por: la presidencia de la INFCOM Objetivo estratégico para 2020-2023: 2.2 Consecuencias financieras y administrativas: dentro de los parámetros del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento para 2020-2023, quedarán reflejadas en el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento para 2024-2027. Principales encargados de la ejecución: la INFCOM y las asociaciones regionales Cronograma: 2023-2027 Medida prevista: examinar el proyecto de resolución propuesto.

# PROYECTO DE RESOLUCIÓN

## Proyecto de Resolución 3.2(7)/1 (EC-76)

EL CONSEJO EJECUTIVO,

Recordando

1)	la Resolución 58 (Cg-18) — Marco de colaboración para el futuro Sistema Mundial Integrado de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad,

2)	la Resolución 2 (Cg-Ext(2021)) — Enmiendas al Reglamento Técnico relativas al establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones,

Habiendo examinado la Recomendación 6.3(3)/1 (INFCOM-2) - Puesta al día del Manual de claves (OMM-Nº 306),

Acoge con beneplácito el éxito del intercambio experimental de datos en formato CF-NetCDF establecido por la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) y llevado a cabo por Miembros voluntarios;

Decide

1)	aprobar la adición de una nueva sección relativa a los perfiles de clima y pronóstico (CF) en el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.2, que figura en el anexo 1;

2)	aprobar la adición de una nueva parte en el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.2, relativa a las prácticas de notificación de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) para los datos en forma binaria universal de representación de datos meteorológicos (BUFR), que figura en el anexo 2;

3)	aprobar las enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.2 y volumen I.3, debidas a la reforma de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que figuran en el anexo 3.

Alienta a los Miembros a que intercambien datos con el formato CF-NetCDF aprobado.

Anexo 1: Clima y pronóstico — Formato común de datos de red (CF-NetCDF)

Anexo 2: Prácticas para la notificación de datos en clave BUFR procedentes de la Red Mundial Básica de Observaciones

Anexo 3: Enmiendas debidas a la reforma de la Organización Meteorológica Mundial.

_______________

## Anexo 1 al proyecto de Resolución 3.2(7)/1 (EC-76)

CLIMA Y PRONÓSTICO — FORMATO COMÚN DE DATOS DE RED (CF-NETCDF)

MODIFÍQUESE EL MANUAL DE CLAVES (OMM-Nº 306), VOLUMEN I.2. AÑÁDASE UNA NUEVA SECCIÓN, PARTE B.B. WMO-CF (INSÉRTESE DESPUÉS DE LA SECCIÓN FM 94–XIV BUFR)

# EXTENSIONES WMO-CF

# DEFINICIONES

Convenciones CF: las convenciones de clima y pronóstico para netCDF (convenciones CF) definen un conjunto mínimo de metadatos necesarios para que los archivos netCDF cumplan un nivel básico de autodescripción e interoperabilidad. El conjunto (mínimo) de metadatos exigido garantiza que todas las variables de un conjunto de datos tengan una descripción asociada de lo que representa, incluidas las unidades físicas si procede, y que cada valor pueda localizarse en el espacio (con respecto a coordenadas terrestres) y en el tiempo. Las convenciones CF definen metadatos adicionales, pero estos solo se recomiendan cuando no sean necesarios o adecuados para todos los conjuntos de datos.

La versión actual y versiones anteriores de las convenciones CF pueden consultarse en: https://cfconventions.org/

Extensiones WMO-CF: las extensiones WMO-CF se basan en las convenciones CF para proporcionar el marco de normalización de la semántica y los metadatos, lo que contribuye a reducir el esfuerzo que supone especificar productos de datos y a aumentar la interoperabilidad. Las WMO-CF:

	definen requisitos o recomendaciones en materia de metadatos adicionales que no se definen en las convenciones CF;

	especifican el conjunto de metadatos de convenciones CF opcionales que necesita esta extensión, convirtiendo en obligatorios esos metadatos opcionales.

Perfiles WMO-CF: los perfiles WMO-CF aplican las extensiones WMO-CF para diferentes tipos de datos, por ejemplo, definiendo la semántica y los metadatos estandarizados; especificando los nombres de las variables de dimensiones y coordenadas, y especificando el orden de las dimensiones. Los perfiles WMO-CF reducen el margen de libertad disponible al crear archivos netCDF, aumentando la estandarización de los datos de diferentes publicadores para el mismo tipo de datos.

## SISTEMA FM DE PERFILES WMO-CF

| FM 301-2022 WMO-CF Radial | Notificaciones desde radares meteorológicos operativos |
| --- | --- |
| FM 302-2022 WMO-CF Marine Trajectory | Perfil para la representación de observaciones meteorológicas/oceanográficas a lo largo de una trayectoria en el océano (u otra masa de agua) o en/cerca de la superficie del océano. Entre los ejemplos de plataformas de observación figuran los buques tripulados que realizan observaciones en la superficie del mar a lo largo de una trayectoria; los vehículos autónomos de superficie que realizan mediciones similares, y los planeadores oceanográficos que realizan mediciones a lo largo de una trayectoria. |

## REGLAMENTO GENERAL PARA WMO-CF:

WMO-CF.1	Versión y características de netCDF

WMO-CF.1.1	Los archivos WMO-CF deberían codificarse en la versión 4 del formato netCDF.

WMO-CF.1.2	Los datos en cadena deberían codificarse utilizando la cadena relativa al tipo de datos atómicos.

WMO-CF.2	Representación de la información en la extensión WMO-CF en formato netCDF y los perfiles WMO-CF.

WMO-CF.2.1	Los datos se ajustarán a la versión 1.8 o superior de las convenciones netCDF para metadatos CF (clima y pronóstico) (en adelante, CF). La versión se especificará en el atributo global Conventions (véase la Regla WMO-CF.6).

Notas: podrán ajustarse a la versión 1.3 o superior de las convenciones de la Convención de Atributos para la Localización de Datos (ACDD). En este caso, se recomienda especificar la versión en el atributo global Conventions (véase la Regla WMO-CF.6). Las convenciones de la ACDD pueden consultarse en: https://wiki.esipfed.org/Attribute_Convention_for_Data_Discovery_1-3

WMO-CF.2.2	Los datos también se ajustarán a las reglas y a las extensiones WMO-CF definidas en el presente documento.

WMO-CF.2.3	Los datos que se ajusten a las extensiones WMO-CF se identificarán mediante el uso de la etiqueta WMO-CF n.n en el atributo global Conventions (véase la Regla WMO-CF.6), donde n.n corresponde al número de versión.

WMO-CF.2.4	Los datos compartidos en el Sistema de Información de la OMM (WIS) se ajustarán a uno de los perfiles WMO-CF definidos en el presente documento.

WMO-CF.2.5	Los creadores de archivos WMO-CF se asegurarán de que estos se validen con las convenciones CF y las extensiones WMO-CF especificadas.

WMO-CF.2.6	Los atributos definidos como parte de la extensión WMO-CF utilizarán el espacio de nombres wmo__ (guion bajo doble).

WMO-CF.2.7	Será inválido cualquier atributo que utilice el espacio de nombres wmo__ pero que no esté definido como parte de la extensión WMO-CF.

WMO-CF.3	Variables de dimensiones y coordenadas

WMO-CF.3.1	Los nombres de las dimensiones se especificarán en los perfiles WMO-CF que se definen a continuación.

WMO-CF.3.2	El orden de las dimensiones dentro de una variable se especificará en los perfiles WMO-CF.

WMO-CF.3.3	Los nombres de las variables de coordenadas se definirán en los perfiles WMO-CF.

WMO-CF.3.4	El atributo standard_name se utilizará para todas las variables de coordenadas.

WMO-CF.3.5	El atributo units se utilizará para todas las variables de coordenadas.

WMO-CF.3.6	El atributo axis se utilizará para indicar las coordenadas espaciotemporales (X, Y, Z, T), cuando estén presentes.

WMO-CF.3.7	Cuando la longitud y la latitud se indiquen en unidades de grados, estas irán acompañadas de la dirección, es decir, degrees_north y degrees_east.

WMO-CF.3.8	Las variables de coordenadas temporales (T) incluirán el atributo calendar.

WMO-CF.4	Identificadores de estación

WMO-CF.4.1	Cada estación incluida en un archivo de datos será identificable mediante:

WMO-CF.4.1.1	un identificador de estación del WIGOS (WSI), o bien

WMO-CF.4.1.2	un identificador tradicional de la OMM (p. ej., un código de 5 o 7 dígitos), si no se ha asignado un identificador de estación del WIGOS, o bien

WMO-CF.4.1.3	un identificador de estación alternativo, si no se ha asignado un identificador de estación del WIGOS o un identificador tradicional de la OMM. Por ejemplo, un distintivo de llamada de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para buques.

WMO-CF.4.2	El WIGOS Station Identifier se almacenará como una cadena utilizando la notación estándar:

WMO-CF.4.2.1	<WIGOS station identifier series>-<issuer of identifier>-<issue number>-<local identifier>

WMO-CF.4.3	La forma del identificador tradicional de la OMM que se utilice se especificará en las definiciones de los perfiles WMO-CF que figuran a continuación.

WMO-CF.4.4	La forma del identificador de estación alternativo, cuando convenga, se especificará en las definiciones de los perfiles WMO-CF que figuran a continuación.

WMO-CF.4.5	Los archivos de datos que contengan datos de una única estación almacenarán el identificador de estación del WIGOS y el identificador tradicional de la OMM utilizando los atributos globales wmo__wsi y wmo__id, respectivamente. Véase WMO-CF.6.10.6 y WMO-CF.6.10.7.

WMO-CF.4.6	Para las estaciones de observación de la OMM se seguirán las normas especificadas en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).

WMO-CF.4.7	Los archivos de datos que contengan datos de múltiples estaciones almacenarán los identificadores de estación con arreglo a las definiciones de los perfiles WMO-CF que figuran a continuación.

WMO-CF.5	Reglamento general para variables y atributos de variables

WMO-CF.5.1	Se distingue entre las variables que contienen datos observados, medidos o simulados (en adelante, variables de datos, véase la Regla WMO-CF.5.2), las que contienen metadatos o información auxiliar (datos auxiliares, véase la Regla WMO-CF.5.3), y las que contienen información que define las dimensiones y las coordenadas (variables de dimensiones y coordenadas, véase la Regla WMO-CF.3).

WMO-CF.5.2	Variables de datos

WMO-CF.5.2.1	La tabla WMO-CF-1 enumera los atributos de variables que se definen para los datos observados y para su uso con las extensiones WMO-CF.

WMO-CF.5.2.2	Los atributos marcados como obligatorios (M) se incluirán para todas las variables.

WMO-CF.5.2.3	Los atributos marcados como condicionales (C) se incluirán cuando se cumplan las condiciones descritas a continuación.

WMO-CF.5.2.4	Los atributos marcados como opcionales (O) son opcionales.

WMO-CF.5.2.5	Pueden definirse atributos adicionales como parte de los perfiles WMO-CF enumerados en el presente volumen.

WMO-CF.5.2.6	Si bien pueden utilizarse otros atributos que no se hayan definido, ya sea en el reglamento general o en los perfiles, estos carecen de significado en el contexto de las extensiones WMO-CF.

WMO-CF.5.2.7	El atributo standard_name se utilizará cuando exista una definición en las convenciones CF.

WMO-CF.5.2.8	El atributo long_name debería utilizarse para describir el contenido de la variable.

WMO-CF.5.2.9	Los atributos wmo__parameter_uri y wmo__parameter_name se utilizarán para identificar inequívocamente el parámetro observado/medido que se notifica.

WMO-CF.5.2.10	El atributo wmo__parameter_uri remitirá a una entrada en un registro de claves autorizado para su uso dentro del perfil del producto de datos. El uso de codes.wmo.int está autorizado para todos los perfiles; los perfiles WMO-CF individuales pueden definir adicionalmente su propia lista de registros autorizados.

WMO-CF.5.2.11	El atributo units se notificará para todas las variables que representen magnitudes dimensionales.

WMO-CF.5.2.12	Cuando se notifique, el atributo units se seleccionará de entre los que figuran en la tabla de cifrado común C-6 de la OMM y se representará mediante una cadena reconocible por el paquete UDUnits.

WMO-CF.5.2.13	Si una variable se empaqueta en un valor entero, scale_factor y add_offset se utilizarán tal como se definen en la guía del usuario de netCDF (NUG) y en las convenciones CF.

Nota: La versión actual de la guía del usuario de netCDF puede consultarse en https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/user_guide.html

WMO-CF.5.2.14	Las variables que contengan datos faltantes incluirán el atributo _FillValue y lo utilizarán para indicar el valor incluido por defecto y el valor de los datos faltantes.

WMO-CF.5.2.15	Las variables que contengan datos faltantes también incluirán el atributo valid_range para indicar la gama de valores válidos previstos.

WMO-CF.5.2.16	El atributo valid_range indicará la gama completa de valores que son válidos y no solo la gama de valores notificados en el archivo.

WMO-CF.5.2.17	En el caso de las variables observadas en las que se disponga de metadatos u otra información en una variable auxiliar, el enlace se hará utilizando el atributo ancillary_variables.

WMO-CF.5.2.18	Cuando sea necesario notificar metadatos, ello se incluirá en las definiciones de los perfiles que figuran a continuación.

WMO-CF.5.3	Datos auxiliares

WMO-CF.5.3.1	Las variables auxiliares contienen metadatos o información sobre una o varias variables observadas.

WMO-CF.5.3.2	Las variables auxiliares se referenciarán a partir de las variables de datos asociados con atributos CF ancillary_variables, tal como se describe en las convenciones CF, sección 3.4, relativa a variables auxiliares.

WMO-CF.5.3.3	Cuando la variable auxiliar tenga un significado físico, por ejemplo, la altura de observación por encima de una superficie de referencia, también se aplicarán las reglas para datos observados.

WMO-CF.5.3.4	Para una mayor eficiencia, los datos auxiliares pueden codificarse utilizando banderines o máscaras con arreglo a las convenciones CF, véase el ejemplo 1.

WMO-CF.5.3.5	Cuando se codifiquen datos auxiliares, los flag_meanings y flag_values o flag_masks se incluirán en el archivo con arreglo a las convenciones CF.

WMO-CF.5.3.6	Cuando se especifique una lista de claves o un vocabulario controlado en la definición del perfil WMO-CF, solo los valores de dicha lista de claves serán válidos para los flag_meanings.

WMO-CF.5.3.7	La lista de claves o el vocabulario controlado pertinentes se indicarán mediante el atributo wmo__parameter_name y wmo__parameter_uri, véase el ejemplo 1.

WMO-CF.5.3.8	Los atributos que contengan valores booleanos se cifrarán como cadena "true" o "false".

WMO-CF.5.3.9	No debería deducirse ningún significado o valor por defecto ante la ausencia de una variable auxiliar.

WMO-CF.5.3.10	No se deducirá ningún significado con respecto a los datos asignados al valor faltante.

WMO-CF.6	Atributos globales

WMO-CF.6.1	La tabla WMO-CF-2 enumera los atributos globales definidos para su utilización con WMO CF-1.0. Esto incluye los atributos definidos en otras convenciones, como la Convención de Atributos para la Localización de Datos 1-3 (ACDD 1-3) y las convenciones CF, así como la guía del usuario de netCDF (NUG).

WMO-CF.6.2	Los atributos marcados como obligatorios (M) se incluirán para todas las variables.

WMO-CF.6.3	Los atributos marcados como condicionales (C) se incluirán cuando se cumplan las condiciones descritas a continuación.

WMO-CF.6.4	Los atributos marcados como opcionales (O) son opcionales.

WMO-CF.6.5	Pueden definirse atributos adicionales como parte de los perfiles WMO-CF enumerados en el presente volumen.

WMO-CF.6.6	Si bien pueden utilizarse otros atributos que no se hayan definido en el reglamento general, los perfiles o las convenciones CF, estos carecen de significado en el contexto de las extensiones WMO-CF.

WMO-CF.6.7	El atributo Conventions se utilizará para indicar las convenciones seguidas por un conjunto de datos. Cuando se sigan varias convenciones, estas irán separadas por comas.

WMO-CF.6.8	El atributo featureType se utilizará en los archivos que contengan geometrías de muestreo discreto para indicar el tipo de geometría.

WMO-CF.6.9	El atributo standard_name_vocabulary se utilizará para indicar la versión de la tabla standard_name utilizada.

WMO-CF.6.10	Los siguientes atributos globales se definen como parte de la extensión WMO-CF y deberán incluirse:

WMO-CF.6.10.1	wmo__cf_profile. El atributo wmo__cf_profile indicará el perfil específico incluido en un archivo y hará referencia a uno de los perfiles definidos en el presente volumen.

WMO-CF.6.10.2	wmo__originating_centre. El atributo wmo__originating_centre se utilizará para identificar la procedencia de los archivos. Los valores válidos se definen en la tabla de cifrado común C-11. Cuando los datos tienen su origen fuera del sistema de la OMM, puede omitirse el atributo wmo__originating_centre.

WMO-CF.6.10.3	wmo__originating_sub_centre. El atributo wmo__originating_sub_centre se utilizará para identificar al subcentro de origen cuando este difiera del centro de origen. Los valores válidos se definen en la tabla de cifrado común C-12. Cuando los datos tienen su origen fuera del sistema de la OMM, puede omitirse el atributo wmo__originating_sub_centre.

WMO-CF.6.10.4	wmo__data_category. Se incluirá el atributo wmo__data_category para identificar el tipo de datos contenidos en el archivo. Los valores válidos se indican en la tabla de cifrado común C-13.

WMO-CF.6.10.5	wmo__update_sequence_number. Se incluirá y utilizará el atributo wmo__update_sequence_number para indicar si los datos son originales o están actualizados. Se seguirán las reglas definidas para BUFR (cero para mensajes originales y para mensajes que contengan únicamente informes retardados; incrementado para las otras actualizaciones).

WMO-CF.6.10.6	wmo__wsi. El atributo wmo__wsi se utilizará para indicar un identificador de estación del WIGOS de la estación o plataforma de observación a la que se refiere el archivo. El atributo wmo__wsi se omitirá si el archivo contiene datos relativos a varias estaciones o si no se ha asignado ningún identificador de estación del WIGOS.

WMO-CF.6.10.7	wmo__id. El atributo wmo__id se utilizará para indicar el identificador tradicional de la OMM de la estación o plataforma de observación a la que se refiere el archivo. El atributo wmo__id se omitirá si el archivo contiene datos relativos a varias estaciones.

WMO-CF.7	Compresión y fragmentación

WMO-CF.7.1	La compresión, o fragmentación, pueden utilizarse en variables de un archivo netCDF.

WMO-CF.7.2	Los datos pueden comprimirse o fragmentarse aún más mediante filtros HDF. No obstante, en tal caso, el productor de los datos debe utilizar un método que haya sido acordado por el Equipo de Expertos sobre Normas de Datos (ET-Data). En ese caso, el filtro en cuestión se describiría en el presente volumen. Deberán cumplirse los requisitos mínimos siguientes:

WMO-CF.7.2.1	El algoritmo de descompresión está abierto;

WMO-CF.7.2.2	El software que lo ejecuta está disponible de forma gratuita;

WMO-CF.7.2.3	El número de filtro está registrado ante el Grupo HDF para evitar coincidencias de nombres.

## Reglamento general para WMO-CF: tablas

Tabla WMO-CF-1: Lista de atributos de variables definidos para variables auxiliares y de datos.

| Nombre del atributo | Descripción | Obligatorio (M), condicional (C) u opcional (O) |
| --- | --- | --- |
| standard_name | Nombre estándar que hace referencia a la descripción del contenido de una variable en la tabla de nombres estándar. | C - véanse las Reglas WMO-CF.3.4 y WMO-CF.5.2.7. Véanse también las definiciones de los perfiles. |
| long_name | Nombre descriptivo que indica el contenido de una variable. Este nombre no está estandarizado. | O |
| wmo__parameter_uri | Enlace a un registro de claves externo para identificar inequívocamente el parámetro o la variable notificados. Puede proceder del registro codes.wmo.int o de otro registro especificado en las definiciones de los perfiles. | M |
| wmo__parameter_name | Nombre de parámetro utilizado para identificar inequívocamente el parámetro o la variable notificados. Análogo a standard_name. | M |
| _FillValue | Valor utilizado para representar datos faltantes o no definidos. Permitido para variables de coordenadas auxiliares pero no permitido para variables de coordenadas. | C - véase la Regla WMO-CF.5.2.14 |
| valid_range | Valores válidos más pequeños y más grandes de una variable. | M |
| scale_factor | Si está presente para una variable, los datos deben multiplicarse por este factor después de ser leídos por una aplicación. Véase también el atributo add_offset. | O |
| add_offset | Si está presente para una variable, este número debe añadirse a los datos después de ser leído por una aplicación. Si los atributos scale_factor y add_offset están presentes, se ajustan primero los datos antes de añadir la compensación. | O |
| units | Unidades del contenido de una variable. | C - véanse las Reglas WMO-CF.5.2.11 y WMO-CF.5.2.12 |
| coordinates | Identifica variables de coordenadas auxiliares, variables de etiquetas y variables de coordenadas alternativas. | C - véanse las definiciones de los perfiles |
| ancillary_variables | Identifica una variable que contiene datos estrechamente asociados, p. ej., las incertidumbres de medición de los datos de instrumentos. | C - véase la Regla WMO-CF.5.2.17 |

Tabla WMO-CF-2: Lista de atributos globales definidos.

| Nombre del atributo | Descripción | Obligatorio (M), condicional (C) u opcional (O) |
| --- | --- | --- |
| Conventions | Lista separada por comas de las convenciones que sigue el conjunto de datos, p. ej., NUG, ACDD-1.3, CF-1.8, WMO CF-1.0 | M |
| featureType | Especifica el tipo de geometría de muestreo discreto al que pertenecen los datos en el ámbito de este atributo, e implica que todas las variables de datos en el ámbito de este atributo contienen grupos de características de ese tipo. | C - véase la Regla WMO-CF.6.8, obligatoria para geometrías de muestreo discreto. |
| title | Breve descripción del contenido del archivo. | M |
| wmo__cf_profile | Perfil WMO CF utilizado para representar los datos contenidos en el archivo. | M |
| wmo__data_category | Tipo de datos contenidos en el archivo según la tabla de cifrado común C-13 | M |
| wmo__data_policy | Las opciones son: core, recommended | M |
| wmo__originating_centre | El productor de los datos según la tabla de cifrado común C-11. | C - véase la Regla WMO-CF.6.10.2. |
| wmo__originating_sub_centre | Subcentro de origen de los datos si difiere del wmo__originating_centre. Véase la tabla de cifrado común C-12 | C - véase la Regla WMO-CF.6.10.3. |
| wmo__update_sequence_number | Indicador de si los datos son originales o están actualizados. Se seguirán las reglas definidas para BUFR en el volumen I.2 (cero para los mensajes originales y para los mensajes que contengan únicamente informes retardados; incrementado para otras actualizaciones). | C - véase la Regla WMO-CF.6.10.5. |
| wmo__id | Identificador tradicional de la OMM para la estación/plataforma de observación. | C - véanse las Reglas WMO-CF.6.10.6 y WMO-CF.6.10.7. |
| wmo__wsi | Identificador de estación del WIGOS (WSI) para la estación/plataforma de observación. | C - véanse las Reglas WMO-CF.6.10.6 y WMO-CF.6.10.7. |

## Ejemplos

Ejemplo 1 Breve ejemplo que muestra el uso del atributo de valores de banderín y significados de banderín para registrar el tipo de anemómetro.

int anemometer_type( obs );
  anemometer_type:long_name="type of anemometer";
  anemometer_type:flag_values= 0, 1, 2, 3, 15;
  anemometer_type:flag_meanings="Cup_rotor Propeller_rotor Sonic Wind_observation_through_ambient_noise Missing_value";
  anemometer_type:wmo__parameter_name="Anemometer type";
  anemometer_type:wmo__parameter_uri="http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/_0-02-169";

______________

# FM 301-2022 WMO-CF RADIAL

## REGLAMENTO

301.1	Alcance

301.1.1	Este perfil sirve para representar datos de radar y lidar meteorológicos en las coordenadas polares nativas centradas en instrumentos. Dichos datos son la principal salida del procesador de señales de radar/lidar y se conocen como datos de "nivel 2". Se trata de la salida de nivel más bajo que suele estar disponible en los instrumentos operacionales y resulta adecuada para el intercambio de datos.

301.1.2	La estructura de este perfil se ajusta a los modelos de información y datos de la OMM para datos radiales de radar y lidar. También se ha procurado maximizar la compatibilidad con el formato CfRadial 2, del que se deriva este perfil.

301.2	Información general

301.2.1	Los datos de radar/lidar de nivel 2 pueden conceptualizarse como una simple jerarquía de objetos de datos en la que cada objeto contiene un grupo de objetos del nivel inferior. Los objetos son los siguientes:

301.2.1.1	Volumen – El objeto de nivel superior del perfil. Un volumen es una colección de barridos asociados lógicamente. Normalmente, estos barridos representarán una serie continua o casi continua de observaciones obtenidas por el instrumento durante un único ciclo del programa de exploración.

301.2.1.2	Barrido – Representa un subconjunto de los datos del volumen en el que determinadas condiciones fundamentales permanecen constantes. Un ejemplo común es que un barrido contenga los datos observados durante una única exploración de 360 grados a un ángulo de elevación fijo.

301.2.1.3	Rayo – Representa un grupo de datos a lo largo de una única dirección de apunte desde el instrumento.

301.2.1.4	Cuadrícula de alcance – Representa un grupo de datos de un rayo que están relacionados con el mismo margen reducido de alcance a lo largo de la trayectoria de propagación del haz.

301.2.1.5	Conjunto de datos – Cantidad medida o calculada que está asociada a una cuadrícula de alcance. Por lo general, cada conjunto de datos representará uno de los momentos de radar medidos, como la reflectividad o la velocidad Doppler, pero también puede utilizarse para almacenar información derivada, como mediciones de control de calidad.

301.2.2	Dentro de un barrido, todas las cuadrículas de alcance contienen el mismo grupo de conjuntos de datos, y todos los rayos contienen el mismo grupo de cuadrículas de alcance. Gracias a ello, los tres niveles inferiores de la jerarquía pueden reducirse a un grupo de variables en dos dimensiones. Cada variable almacena un único conjunto de datos, con dimensiones para rayo y cuadrícula de alcance.

301.2.3	Para facilitar el carácter jerárquico de los datos que se representen, se utilizan grupos netCDF. Se utiliza el ámbito global para almacenar el objeto de volumen, se utiliza un grupo para cada objeto de barrido, y se utiliza una variable de cada grupo de barrido para cada conjunto de datos. Las variables de coordenadas y las variables auxiliares de los grupos de barrido proporcionan metadatos relacionados con los objetos de rayos y cuadrículas de alcance.

301.3	Ámbito global/grupo raíz

301.3.1	El ámbito global del perfil contiene datos y metadatos pertinentes para todo el volumen.

301.3.2	Atributos

301.3.2.1	La tabla 301-1 enumera los atributos globales que deberán incluirse además de los definidos en la Regla general WMO-CF.6.

301.3.2.2	La tabla 301-2 enumera los valores obligatorios que deberán utilizarse para los atributos globales, cuando estén definidos.

301.3.2.3	La tabla 301-3 enumera atributos globales definidos adicionalmente que son opcionales.

301.3.3	Variables auxiliares

301.3.3.1	La tabla 301-4 enumera las variables globales que deberán incluirse en el grupo raíz global.

301.3.3.2	La tabla 301-5 enumera las variables globales que deberían incluirse en el grupo raíz/global.

301.4	Grupos de barrido

301.4.1	Un grupo de barrido contiene todos los datos y metadatos relacionados con el objeto de barrido. Esto incluye las dimensiones y coordenadas que definen la geometría básica del barrido (rayos y cuadrículas de alcance) y las magnitudes medidas mediante radar/lidar (conjuntos de datos), además de muchas variables auxiliares complementarias. Cada grupo de barrido también puede contener subgrupos para tener en cuenta metadatos especializados, como la información de monitoreo.

301.4.2	Los grupos de barrido se denominarán sweep_<n>, en que <n> corresponde al número de barrido, empezando por 0 para el primer barrido obtenido durante el volumen y aumentando secuencialmente según el orden de obtención.

301.4.3	Dimensiones

301.4.3.1	La dimensión time definirá el número de rayos en el barrido. Se utilizará como dimensión primaria para las variables del conjunto de datos.

301.4.3.2	La dimensión range definirá el número de cuadrículas de alcance en el barrido. Se utilizará como dimensión secundaria para las variables del conjunto de datos.

301.4.3.3	La dimensión frequency definirá el número de frecuencias de funcionamiento. Cuando haya una sola frecuencia, esta dimensión tendrá una longitud 1.

301.4.3.4	La dimensión prt puede definir el número de repeticiones de impulsos utilizado en un sistema de pulsación. Esta dimensión es opcional para sistemas PRT fijos, escalonados y duales, pero es necesaria para sistemas más complejos.

301.4.4	Variables de coordenadas

301.4.4.1	La tabla 301-6 enumera las variables de coordenadas que deberán utilizarse en los grupos de barrido.

301.4.5	Variables auxiliares

301.4.5.1	La tabla 301-7 enumera las variables auxiliares que deberán incluirse en los grupos de barrido.

301.4.5.2	La tabla 301-8 enumera las variables auxiliares que pueden incluirse en los grupos de barrido.

301.4.6	Variables del conjunto de datos (datos observados y de calidad)

301.4.6.1	Las variables del conjunto de datos tendrán dimensiones (time, range).

301.4.6.2	Las variables del conjunto de datos para momentos de radar conocidos se denominarán con arreglo a la tabla 301-9.

301.4.6.3	Se aplicará el Reglamento general para variables (WMO-CF.5), incluidas las reglas sobre atributos obligatorios y opcionales.

301.4.6.4	El atributo coordinates se fijará en "elevation azimuth range"

301.4.6.5	En la tabla 301-10 se definen atributos adicionales para variables de campo/geofísicas.

301.4.7	Subgrupo de monitoreo

301.4.7.1	Si se dispone de datos de monitoreo, se incluirá un subgrupo de monitoreo en cada grupo de barrido pertinente para almacenar las variables de monitoreo.

301.4.7.2	El grupo se denominará monitoring.

301.4.7.3	La tabla 301-11 enumera las variables que pueden incluirse en este subgrupo, cuando están presentes.

301.5	Grupo de parámetros de radar

301.5.1	El grupo de parámetros de radar contiene variables auxiliares opcionales que son específicas del instrumento de radar.

301.5.2	Este grupo se ubicará en el ámbito global y se denominará radar_parameters.

301.5.3	La tabla 301-12 enumera las variables que pueden incluirse en este grupo.

301.5.4	Este grupo puede omitirse en el archivo si no se van a almacenar parámetros de radar.

301.6	Grupo de parámetros de lidar

301.6.1	El grupo de lidar contiene variables auxiliares opcionales que son específicas del instrumento de lidar.

301.6.2	Este grupo se ubicará en el ámbito global y se denominará lidar_parameters.

301.6.3	La tabla 301-13 enumera las variables que pueden incluirse en este grupo.

301.6.4	Este grupo puede omitirse en el archivo si no se van a almacenar parámetros de lidar.

301.7	Grupo de calibración del radar

301.7.1	El grupo de calibración del radar contiene variables auxiliares opcionales que están relacionadas con la calibración del instrumento de radar. Pueden almacenarse varias calibraciones, normalmente una por anchura de impulso.

301.7.2	Este grupo se ubicará en el ámbito global y se denominará radar_calibration.

301.7.3	Dimensiones

301.7.3.1	La dimensión calib definirá el número de calibraciones almacenadas.

301.7.4	La tabla 301-14 enumera las variables auxiliares que pueden incluirse en este grupo.

301.7.5	Este grupo puede omitirse en el archivo si no se van a almacenar calibraciones de radar.

301.8	Grupo de calibración del lidar

301.8.1	El grupo de calibración del lidar contiene variables auxiliares opcionales que están relacionadas con la calibración del instrumento de lidar.

301.8.2	Este grupo se ubicará en el ámbito global y se denominará lidar_calibration.

301.8.3	No se han definido variables auxiliares para este grupo. Se reserva para uso futuro.

301.8.4	Este grupo puede omitirse en el archivo si no se van a almacenar variables de calibración del lidar.

## Tablas FM 301-2022

Tabla 301-1: Atributos globales para el ámbito global/grupo raíz que deberán notificarse además de los definidos en la Regla general WMO-CF.6.

| Nombre | Tipo | Convención | Valor o descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| instrument_name | cadena | CF/Radial | Nombre del radar o lidar |
| institution | Cadena | CF | Véase el apéndice A de las Convenciones CF |
| references | Cadena | CF | Véase el apéndice A de las Convenciones CF |
| source | Cadena | CF | Véase el apéndice A de las Convenciones CF |
| history | Cadena | CF | Véase el apéndice A de las Convenciones CF |
| comment | Cadena | CF | Véase el apéndice A de las Convenciones CF |
| platform_is_mobile | cadena | CF/Radial | "false" (las plataformas móviles no son compatibles con este perfil) |

Tabla 301-2: Valores obligatorios definidos para los atributos globales.

| Nombre del atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Conventions | cadena | "CF-1.8, WMO CF-1.0" |
| wmo__cf_profile | cadena | "FM 301-2022" |

Tabla 301-3: Atributos globales definidos para este perfil que son condicionales u opcionales.

| Nombre del atributo | Tipo | Convención | Valor o descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| site_name | cadena | CF/Radial | Nombre del lugar donde se recogieron los datos |
| scan_name | cadena | CF/Radial | Nombre de la estrategia de exploración utilizada, si procede |
| scan_id | int | CF/Radial | Identificador de la estrategia de exploración, si procede. Se supone que es 0 si falta. |
| ray_times_increase | booleano | CF/Radial | "true" o "false". Corresponde a "true" si la duración del rayo aumenta de forma monótona a lo largo de todos los barridos del volumen. |
| simulated | booleano | ODIM | "true" o "false". Corresponde a "true" si los datos en este archivo son simulados. |

Tabla 301-4a: Variables de metadatos de ámbito global que deberán incluirse en los archivos WMO-CF Radial. Las unidades y otros atributos se definen en la tabla 301-4b.

| camino/nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /volume_number |  | int | Los números de volumen son secuenciales, en relación con una hora de inicio arbitraria, y pueden reajustarse. |
| /time_coverage_start |  | cadena | Hora UTC del primer rayo del archivo. |
| /time_coverage_end |  | cadena | Hora UTC del último rayo del archivo. |
| /latitude |  | doble | Latitud del instrumento utilizando WGS84. Para una plataforma móvil, corresponde a la latitud del instrumento al inicio del volumen |
| /longitude |  | doble | Longitud del instrumento utilizando WGS84. Para una plataforma móvil, corresponde a la longitud del instrumento al inicio del volumen |
| /altitude |  | doble | Altitud del instrumento sobre el nivel medio del mar, utilizando las correcciones geoidales de WGS84 y EGM2008. Para un radar de exploración, corresponde al centro de rotación de la antena. Para una plataforma móvil, corresponde a la altitud al inicio del volumen |
| /platform_type |  | cadena | Tipo de plataforma sobre la que está montado el sistema de radar. Los valores permitidos se enumeran en la tabla 15 |
| /instrument_type |  | cadena | Tipo de instrumento. Los valores permitidos se enumeran en la tabla 15. |

Tabla 301-4b: Atributos obligatorios para las variables globales definidas en la tabla 301-4a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /time_coverage_start | units | cadena | "seconds since <reftime>" donde <reftime> es una cadena temporal ISO8601 en forma de YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ |
|  | calendar | cadena | Véase el apéndice A de las Convenciones CF |
|  | standard_name | cadena | "time" |
| /time_coverage_end | units | cadena | "seconds since <reftime>" donde <reftime> es una cadena temporal ISO8601 en forma de YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ |
|  | calendar | cadena | Véase el apéndice A de las Convenciones CF |
|  | standard_name | cadena | "time" |
| /latitude | units | cadena | "degrees_north" |
|  | standard_name | cadena | "latitude" |
| /longitude | units | cadena | "degrees_east" |
|  | standard_name | cadena | "longitude" |
| /altitude | units | cadena | "meters" |
|  | standard_name | cadena | "height_above_reference_elliposid" |

Tabla 301-5a: Variables de metadatos de ámbito global que son condicionales u opcionales. Los atributos se enumeran en la tabla 301-5b.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /altitude_agl |  | doble | Altitud del instrumento sobre el nivel del suelo. Corresponde al centro de rotación de la antena. |
| /primary_axis |  | cadena | Eje principal de rotación. Los valores permitidos se especifican en la tabla 301-15. |
| /status_str |  | cadena | Cadena de uso general para almacenar cualquier información que no esté incluida en otras partes de la estructura de datos. Puede utilizarse cualquier codificación basada en texto, incluidos texto simple, XML, JSON, etc. |

Tabla 301-5b: Atributos de las variables de la tabla 301-5a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /altitude_agl | units | cadena | "meters" |
|  | standard_name | cadena | "height" |

Tabla 301-6a: Variables de coordenadas para los grupos de barrido. Los atributos se definen en la tabla 301-6b.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /sweep_<n>/time | (tiempo) | doble | Variable de coordenadas para la dimensión temporal. Cada valor es la hora en el centro de cada rayo |
| /sweep_<n>/range | (alcance) | flotador | Variable de coordenadas para la dimensión del alcance. Cada valor es el alcance a lo largo de la trayectoria de propagación del haz hasta el centro de cada cuadrícula de alcance |
| /sweep_<n>/frequency | (frecuencia) | flotador | Lista de frecuencias operativas en hercios. En la mayoría de los casos se utiliza una sola frecuencia. |

Tabla 301-6b: Atributos obligatorios para las variables de coordenadas de los grupos de barrido enumeradas en la tabla 301-6a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /sweep_<n>/time | units | cadena | "seconds since <reftime>" donde <reftime> es una cadena temporal ISO8601 en forma de YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ |
|  | calendar | cadena | Véase el apéndice A de las Convenciones CF. |
|  | standard_name | cadena | "time" |
| /sweep_<n>/range | units | cadena | "meters" |
|  | standard_name | cadena | "projection_range_coordinate" |
|  | long_name | cadena | "range_to_measurement_volume" |
|  | axis | cadena | "radial_range_coordinate" |
|  | spacing_is_constant | booleano/cadena | "true" si las cuadrículas de alcance están espaciadas de manera uniforme |
|  | meters_to_center_of_first_gate | flotador | Alcance al inicio de la primera puerta en metros |
|  | meters_between_gates | flotador | Alcance entre puertas consecutivas en metros. Obligatorio si spacing_is_constant es verdadero |
| /frequency | units | cadena | "s -1" |
|  | standard_name | cadena |  |

Tabla 301-7a: Variables de metadatos obligatorias que deberán incluirse en los grupos de barrido. La tabla 301-7b enumera los atributos de estas variables, cuando se hayan definido.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /sweep_<n>/sweep_number | (alcance) | int | El índice del barrido dentro del volumen, basado en 0. |
| /sweep_<n>/sweep_mode | ninguna | cadena | Tipo de barrido realizado. Los valores permitidos se enumeran en la tabla 301-15 |
| /sweep_<n>/follow_mode | ninguna | cadena | Modo de seguimiento de blanco utilizado para controlar el apunte de la antena. Los valores permitidos se enumeran en la tabla 301-15. |
| /sweep_<n>/prt_mode | ninguna | cadena | Modo de pulsación utilizado para el barrido. Los valores permitidos estándar se enumeran en la tabla 301-15. También pueden representarse sistemas de pulsación más complejos mediante una secuencia de caracteres "H" y "V". Por ejemplo: "HHVVH" |
| /sweep_<n>/fixed_angle | ninguna | flotador | Ángulo del blanco para el barrido. En la mayoría de los modos de barrido corresponde al ángulo de elevación, para el modo RHI corresponde al ángulo de acimut |
| /sweep_<n>/azimuth | (tiempo) | flotador | Acimut de la antena con respecto al norte verdadero en el centro de incidencia para cada rayo del barrido. |
| /sweep_<n>/elevation | (tiempo) | flotador | Elevación de la antena con respecto al norte verdadero en el centro de incidencia para cada rayo del barrido. |

Tabla 301-7b: Atributos obligatorios definidos para las variables de metadatos de los grupos de barrido enumeradas en la tabla 301-7a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /sweep_<n>/fixed_angle | units | cadena | "degrees" |
| /sweep_<n>/azimuth | units | cadena | "degrees" |
|  | standard_name | cadena | "sensor_to_target_azimuth_angle" |
|  | long_name | cadena | "Azimuth angle from true north" |
|  | axis | cadena | "radial_azimuth_coordinate" |
| /sweep_<n>/elevation | units | cadena | "degrees" |
|  | standard_name | cadena | "sensor_to_target_elevation_angle" |
|  | long_name | cadena | "Elevation angle from horizontal plane" |
|  | axis | cadena | "radial_elevation_coordinate" |

Tabla 301-8a: Variables de metadatos opcionales/condicionales que pueden notificarse en los grupos de barrido. Los atributos se definen en la tabla 301-8b.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /sweep_<n>/polarization_mode | ninguna | cadena | Modo de polarización utilizado durante el barrido. Los valores permitidos se enumeran en la tabla 301-15. |
| /sweep_<n>/polarization_sequence | (prt) | cadena | Secuencia de polarización para cada PRT que se utilice. Solo es aplicable si prt_mode es "hybrid". A modo de ejemplo, su forma sería ['H','H','V','V','H'] para la pulsación HHVVH |
| /sweep_<n>/rays_are_indexed | ninguna | booleano/cadena | Indica si los ángulos de los rayos (elevación en el modo de barrido RHI, acimut en otros modos) están indexados a una retícula regular. |
| /sweep_<n>/rays_angle_resolution | ninguna | flotador | Si rays_are_indexed es verdadero, corresponde a la resolución de la retícula angular, es decir, el ángulo delta entre rayos sucesivos |
| /sweep_<n>/qc_procedures | ninguna | cadena | Cadena de uso general para almacenar cualquier información que describa los procedimientos de control de calidad realizados en este barrido. Puede utilizarse cualquier codificación basada en texto, incluidos texto simple, XML, JSON, etc. |
| /sweep_<n>/target_scan_rate | ninguna | flotador | Velocidad de exploración prevista para este barrido. La velocidad de exploración real se almacena en scan_rate. Esta variable es opcional. Omítase si no está disponible. |
| /sweep_<n>/scan_rate | (tiempo) | flotador | Velocidad de exploración real de la antena. Asignado a negativo si es sinistrorso al acimut o disminuye con la elevación. De lo contrario, positivo. |
| /sweep_<n>/antenna_transition | (tiempo) | byte | 1 si la antena está en transición, es decir, entre barridos, 0 en caso contrario. Si no se incluyen rayos de transición en el archivo, puede omitirse esta variable. |
| /sweep_<n>/pulse_width | (tiempo) | flotador | Longitud del impulso transmitido. |
| /sweep_<n>/calib_index | (tiempo) | int | Índice para la calibración de radar que se aplica a esta anchura de impulso. El valor debe coincidir con uno de los índices de calibración incluidos en /radar_calibration/calib_index. |
| /sweep_<n>/rx_range_resolution | (tiempo) | flotador | Resolución de las muestras en bruto del receptor si difiere de 'meters_between_gates'. Los datos brutos se pueden remuestrear antes de almacenarse. |
| /sweep_<n>/prt | (tiempo) | flotador | Número de repeticiones de impulsos (prt). Para prt escalonados, véase también prt_ratio. |
| /sweep_<n>/prt_ratio | (tiempo) | flotador | Relación entre prt y prt2. Para modo prt dual/escalonado. |
| /sweep_<n>/prt_sequence | (tiempo, prt) | flotador | Secuencia de prt utilizados. Opcional para fijo, escalonado y dual, que pueden emplear prt y prt_ratio. Necesario para sistemas de pulsación más complejos. |
| /sweep_<n>/nyquist_velocity | (tiempo) | flotador | Velocidad inequívoca. Corresponde a la velocidad de Nyquist efectiva tras el desdoblamiento. Véanse también los atributos específicos de campo fold_limit_lower y fold_limit_upper. |
| /sweep_<n>/unambiguous_range | (tiempo) | flotador | Alcance inequívoco |
| /sweep_<n>/n_samples | (tiempo) | int | Número máximo de muestras utilizadas para calcular momentos. El número real de muestras utilizadas puede variar de un campo a otro. Este valor se refiere al número máximo de muestras utilizadas para cualquier campo. El atributo sampling_ratio del conjunto de datos es el número real de muestras utilizadas para un campo determinado, dividido por n_samples. Por lo general, será 1,0, el valor por defecto. |

Tabla 301-8b: Atributos para las variables de metadatos de los grupos de barrido opcionales definidas en la tabla 301-8a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /sweep_<n>/rays_angle_resolution | units | cadena | "degrees" |
| /sweep_<n>/target_scan_rate | units | cadena | "degrees/s" |
| /sweep_<n>/scan_rate | units | cadena | "degrees/s" |
| /sweep_<n>/pulse_width | units | cadena | "seconds" |
| /sweep_<n>/rx_range_resolution | units | cadena | "meters" |
| /sweep_<n>/prt | units | cadena | "seconds" |
| /sweep_<n>/prt_sequence | units | cadena | "seconds" |
| /sweep_<n>/nyquist_velocity | units | cadena | "meters/s" |
| /sweep_<n>/unambiguous_range | units | cadena | "meters" |

Tabla 301-9: Nombres de variables de conjuntos de datos y atributos standard_name y long_name para momentos de radar conocidos.

| Camino/Nombre de la variable | Magnitud (standard_name) | Descripción (long_name) |
| --- | --- | --- |
| /sweep_<n>/DBZH | radar_equivalent_reflectivity_factor_h | Factor de reflectividad equivalente H |
| /sweep_<n>/DBZV | radar_equivalent_reflectivity_factor_v | Factor de reflectividad equivalente V |
| /sweep_<n>/ZH | radar_linear_equivalent_reflectivity_factor_h | Factor de reflectividad equivalente lineal H |
| /sweep_<n>/ZV | radar_linear_equivalent_reflectivity_factor_v | Factor de reflectividad equivalente lineal V |
| /sweep_<n>/DBTH | radar_equivalent_reflectivity_factor_h | Potencia total H (reflectividad no corregida) |
| /sweep_<n>/DBTV | radar_equivalent_reflectivity_factor_v | Potencia total V (reflectividad no corregida) |
| /sweep_<n>/TH | radar_linear_equivalent_reflectivity_factor_h | Potencia total lineal H (reflectividad no corregida) |
| /sweep_<n>/TV | radar_linear_equivalent_reflectivity_factor_v | Potencia total lineal V (reflectividad no corregida) |
| /sweep_<n>/VRADH | radial_velocity_of_scatterers_away_from_instrument_h | Velocidad radial de los dispersores lejos del instrumento H |
| /sweep_<n>/VRADV | radial_velocity_of_scatterers_away_from_instrument_v | Velocidad radial de los dispersores lejos del instrumento V |
| /sweep_<n>/WRADH | radar_doppler_spectrum_width_h | Anchura del espectro Doppler H |
| /sweep_<n>/WRADV | radar_doppler_spectrum_width_v | Anchura del espectro Doppler V |
| /sweep_<n>/ZDR | radar_differential_reflectivity_hv | Reflectividad diferencial logarítmica H/V |
| /sweep_<n>/LDR | radar_linear_depolarization_ratio | Relación de despolarización logarítmica lineal HV |
| /sweep_<n>/LDRH | radar_linear_depolarization_ratio_h | Relación de despolarización logarítmica lineal H |
| /sweep_<n>/LDRV | radar_linear_depolarization_ratio_v | Relación de despolarización logarítmica lineal V |
| /sweep_<n>/PHIDP | radar_differential_phase_hv | Fase diferencial HV |
| /sweep_<n>/KDP | radar_specific_differential_phase_hv | Fase diferencial específica HV |
| /sweep_<n>/PHIHX | radar_differential_phase_copolar_h_crosspolar_v | Fase diferencial contrapolar |
| /sweep_<n>/RHOHV | radar_correlation_coefficient_hv | Coeficiente de correlación HV |
| /sweep_<n>/RHOHX | radar_correlation_coefficient_copolar_h_crosspolar_v | Coeficiente de correlación copolar a contrapolar H |
| /sweep_<n>/RHOVX | radar_correlation_coefficient_copolar_v_crosspolar_h | Coeficiente de correlación copolar a contrapolar V |
| /sweep_<n>/DBM | radar_received_signal_power | Potencia logarítmica |
| /sweep_<n>/DBMHC | radar_received_signal_power_copolar_h | Potencia logarítmica copolar H |
| /sweep_<n>/DBMHX | radar_received_signal_power_crosspolar_h | Potencia logarítmica contrapolar H |
| /sweep_<n>/DBMVC | radar_received_signal_power_copolar_v | Potencia logarítmica copolar V |
| /sweep_<n>/DBMVX | radar_received_signal_power_crosspolar_v | Potencia logarítmica contrapolar V |
| /sweep_<n>/SNR | radar_signal_to_noise_ratio | Relación señal/ruido |
| /sweep_<n>/SNRHC | radar_signal_to_noise_ratio_copolar_h | Relación señal/ruido copolar H |
| /sweep_<n>/SNRHX | radar_signal_to_noise_ratio_crosspolar_h | Relación señal/ruido contrapolar H |
| /sweep_<n>/SNRVC | radar_signal_to_noise_ratio_copolar_v | Relación señal/ruido copolar V |
| /sweep_<n>/SNRVX | radar_signal_to_noise_ratio_crosspolar_v | Relación señal/ruido contrapolar V |
| /sweep_<n>/NCP | radar_normalized_coherent_power | Potencia coherente normalizada |
| /sweep_<n>/NCPH | radar_normalized_coherent_power_h | Potencia coherente normalizada copolar H |
| /sweep_<n>/NCPV | radar_normalized_coherent_power_v | Potencia coherente normalizada copolar V |
| /sweep_<n>/RR | radar_estimated_precipitation_rate | Tasa de lluvia |
| /sweep_<n>/REC | radar_scatterer_classification | Clasificación de ecos de radar |

Tabla 301-10: Lista de atributos opcionales/condicionales que pueden notificarse para variables del conjunto de datos.

| Nombre del atributo | Tipo | Convención | Valor o descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| _Undetect | igual que los datos de campo | ODIM | Indica una zona (cuadrícula de alcance) que ha sido irradiada pero que no ha producido un eco válido |
| sampling_ratio | flotador | CF/Radial | Número de muestras para este campo dividido por n_samples. |
| is_discrete | booleano/cadena | CF/Radial | "true" o "false". Si es "true", indica que el campo acepta valores discretos, en lugar de valores de coma flotante. Por ejemplo, si se utiliza un campo para indicar el tipo de hidrometeoro, se trataría de un campo discreto. |
| field_folds | booleano/cadena | CF/Radial | "true" o "false". Se utiliza para indicar que un campo está limitado entre un valor mínimo y máximo, y que se pliega entre los dos extremos. Esto se aplica normalmente a campos como la velocidad radial y PhiDP |
| fold_limit_lower | flotador | CF/Radial | Si field_folds es "true", indica el límite inferior en el que se pliega el campo. |
| fold_limit_upper | flotador | CF/Radial | Si field_folds es "true", indica el límite superior en el que se pliega el campo. |
| is_quality_field | booleano/cadena | CF/Radial | Asignado a "true" si este conjunto de datos almacena un campo de control de calidad. |
| flag_values | igual que los datos de campo | CF | Conjunto de valores de banderín. Estos valores tienen un significado especial, que se documenta en flag_meanings. |
| flag_meanings | cadena | CF | Significado de flag_values o flag_masks. |
| flag_masks | igual que los datos de campo | CF | Máscaras de bits válidas utilizadas en un campo de banderín que se compone de combinaciones de bits de valores de máscara. Véase flag_meanings. |
| qualified_variables | cadena | CF/Radial | Aplicable si is_quality_field es "true". Lista de variables que esta variable califica. Cada variable de campo de esta lista debería incluir esta variable en su atributo ancillary_variable. |
| ancillary_variables | cadena | CF | Lista de variables con las que está relacionada esta variable. En concreto, tiene por objeto enumerar las variables que contienen información sobre la calidad de este campo. En ese caso, el campo de calidad incluirá este campo en su atributo qualified_variable. |
| thresholding_xml | cadena | CF/Radial | Detalles de umbralización. Se proporciona si se ha aplicado umbralización al campo. |
|  |  |  | Debería estar en forma de XML autodescriptivo. Por ejemplo: |
|  |  |  | <thresholding field="DBZ"> |
|  |  |  | <field_used> |
|  |  |  | <name>NCP</name> |
|  |  |  | <min_val>0.15</min_val> |
|  |  |  | </field_used> |
|  |  |  | <field_used> |
|  |  |  | <name>SNR</name> |
|  |  |  | <min_val>-3.0</min_val> |
|  |  |  | </field_used> |
|  |  |  | </thresholding> |

Tabla 301-11a: Variables opcionales/condicionales que pueden incluirse en el subgrupo de monitoreo, cuando estén presentes. Los atributos se definen en la tabla 301-11b.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_transmit_power_h | (tiempo) | flotador | Polarización H de la potencia de transmisión medida |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_transmit_power_v | (tiempo) | flotador | Polarización V de la potencia de transmisión medida |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_sky_noise | (tiempo) | flotador | Ruido medido en el receptor cuando está conectado a la antena sin ninguna fuente de ruido conectada. |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_cold_noise | (tiempo) | flotador | Ruido medido en el receptor cuando está conectado a la fuente de ruido, pero esta no está activada. |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_hot_noise | (tiempo) | flotador | Ruido medido en el receptor cuando está conectado a la fuente de ruido y esta está activada. |
| /sweep_<n>/monitoring/phase_difference_transmit_hv | (tiempo) | flotador | Diferencia de fase entre las señales transmitidas de polarización horizontal y vertical, determinada a partir de las primeras cuadrículas de alcance válidas. |
| /sweep_<n>/monitoring/antenna_pointing_accuracy_elev | (tiempo) | flotador | Exactitud del apunte de la antena en la elevación |
| /sweep_<n>/monitoring/antenna_pointing_accuracy_az | (tiempo) | flotador | Precisión de puntería de la antena en azimut |
| /sweep_<n>/monitoring/calibration_offset_h | (tiempo) | flotador | Desviación de la calibración para el canal horizontal |
| /sweep_<n>/monitoring/calibration_offset_v | (tiempo) | flotador | Desviación de la calibración para el canal vertical |
| /sweep_<n>/monitoring/zdr_offset | (tiempo) | flotador | Desviación de ZDR (sesgo) |

Tabla 301-11b: Atributos definidos para las variables de la tabla 301-11a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_transmit_power_h | units | cadena | dBm |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_transmit_power_v | units | cadena | dBm |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_sky_noise | units | cadena | dBm |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_cold_noise | units | cadena | dBm |
| /sweep_<n>/monitoring/radar_measured_hot_noise | units | cadena | dBm |
| /sweep_<n>/monitoring/phase_difference_transmit_hv | units | cadena | grados |
| /sweep_<n>/monitoring/antenna_pointing_accuracy_elev | units | cadena | grados |
| /sweep_<n>/monitoring/antenna_pointing_accuracy_az | units | cadena | grados |
| /sweep_<n>/monitoring/calibration_offset_h | units | cadena | dB |
| /sweep_<n>/monitoring/calibration_offset_v | units | cadena | dB |
| /sweep_<n>/monitoring/zdr_offset | units | cadena | dB |

Tabla 301-12a: Lista de variables de metadatos opcionales/condicionales que pueden notificarse para el grupo de parámetros de radar. Los atributos se definen en la tabla 301-12b.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /radar_parameters/antenna_gain_h | ninguna | flotador | Ganancia nominal de la antena, polarización H |
| /radar_parameters/antenna_gain_v | ninguna | flotador | Ganancia nominal de la antena, polarización V |
| /radar_parameters/beam_width_h | ninguna | flotador | Anchura del haz de la antena, polarización H |
| /radar_parameters/beam_width_v | ninguna | flotador | Anchura del haz de la antena, polarización V |
| /radar_parameters/receiver_bandwidth | ninguna | flotador | Ancho de banda del receptor de radar |

Tabla 301-12b: Atributos definidos para las variables de la tabla 301-12a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /radar_parameters/antenna_gain_h | units | cadena | dBi |
| /radar_parameters/antenna_gain_v | units | cadena | dBi |
| /radar_parameters/beam_width_h | units | cadena | grados |
| /radar_parameters/beam_width_v | units | cadena | grados |
| /radar_parameters/receiver_bandwidth | units | cadena | s-1 |

Tabla 301-13a: Lista de variables de metadatos opcionales/condicionales que pueden notificarse para el grupo de parámetros de lidar. Los atributos se definen en la tabla 301-13b.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /lidar_parameters/beam_divergence | ninguna | flotador | Lado de transmisión |
| /lidar_parameters/field_of_view | ninguna | flotador | Lado de recepción |
| /lidar_parameters/aperture_diameter | ninguna | flotador |  |
| /lidar_parameters/aperture_efficency | ninguna | flotador |  |
| /lidar_parameters/peak_power | ninguna | flotador |  |
| /lidar_parameters/pulse_energy | ninguna | flotador |  |

Tabla 301-13b: Atributos definidos para las variables de la tabla 301-13a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /lidar_parameters/beam_divergence | units | cadena | milirradianes |
| /lidar_parameters/field_of_view | units | cadena | milirradianes |
| /lidar_parameters/aperture_diameter | units | cadena | cm |
| /lidar_parameters/aperture_efficency | units | cadena | porcentaje |
| /lidar_parameters/peak_power | units | cadena | vatios |
| /lidar_parameters/pulse_energy | units | cadena | julios |

Tabla 301-14a: Lista de variables de metadatos opcionales/condicionales que pueden notificarse para el grupo de calibración de radar. Los atributos se definen en la tabla 301-14b.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /radar_calibration/calib_index | (calib) | byte | Índice de calibración para cada rayo |
| /radar_calibration/time | (calib) | flotador | Hora de la calibración |
| /radar_calibration/pulse_width | (calib) | flotador | Anchura de impulso para esta calibración |
| /radar_calibration/antenna_gain_h | (calib) | flotador | Ganancia de antena derivada, canal H |
| /radar_calibration/antenna_gain_v | (calib) | flotador | Ganancia de antena derivada, canal V |
| /radar_calibration/xmit_power_h | (calib) | flotador | Potencia de transmisión canal H |
| /radar_calibration/xmit_power_v | (calib) | flotador | Potencia de transmisión canal V |
| /radar_calibration/two_way_waveguide_loss_h | (calib) | flotador | Plan de medición de la atenuación del guiaonda bidireccional para alimentar la bocina, canal H |
| /radar_calibration/two_way_waveguide_loss_v | (calib) | flotador | Plano de medición de la atenuación del guiaonda bidireccional para alimentar la bocina, canal V |
| /radar_calibration/two_way_radome_loss_h | (calib) | flotador | Atenuación bidireccional del radomo, canal H |
| /radar_calibration/two_way_radome_loss_v | (calib) | flotador | Atenuación bidireccional del radomo, canal V |
| /radar_calibration/receiver_mismatch_loss | (calib) | flotador | Pérdida por desadaptación del ancho de banda del filtro del receptor |
| /radar_calibration/receiver_mismatch_loss_h | (calib) | flotador | Pérdida por desadaptación del ancho de banda del filtro del receptor, canal H |
| /radar_calibration/receiver_mismatch_loss_v | (calib) | flotador | Pérdida por desadaptación del ancho de banda del filtro del receptor, canal V |
| /radar_calibration/radar_constant_h | (calib) | flotador | Constante de radar, canal H |
| /radar_calibration/radar_constant_v | (calib) | flotador | Constante de radar, canal V |
| /radar_calibration/probert_jones_correction | (calib) | flotador | Factor de corrección de antena de Probert Jones |
| /radar_calibration/dielectric_factor_used | (calib) | flotador | El ¦K2¦ en la ecuación del radar |
| /radar_calibration/noise_hc | (calib) | flotador | Nivel de ruido medido, canal copolar H |
| /radar_calibration/noise_vc | (calib) | flotador | Nivel de ruido medido, canal copolar V |
| /radar_calibration/noise_hx | (calib) | flotador | Nivel de ruido medido, canal contrapolar H |
| /radar_calibration/noise_vx | (calib) | flotador | Nivel de ruido medido, canal contrapolar V |
| /radar_calibration/receiver_gain_hc | (calib) | flotador | Ganancia medida del receptor, canal copolar H |
| /radar_calibration/receiver_gain_vc | (calib) | flotador | Ganancia medida del receptor, canal copolar V |
| /radar_calibration/receiver_gain_hx | (calib) | flotador | Ganancia medida del receptor, canal contrapolar H |
| /radar_calibration/receiver_gain_vx | (calib) | flotador | Ganancia medida del receptor, canal contrapolar V |
| /radar_calibration/base_1km_hc | (calib) | flotador | Reflectividad a 1 km para SNR=0dB con corrección de ruido, canal copolar H |
| /radar_calibration/base_1km_vc | (calib) | flotador | Reflectividad a 1 km para SNR=0dB con corrección de ruido, canal copolar V |
| /radar_calibration/base_1km_hx | (calib) | flotador | Reflectividad a 1 km para SNR=0dB con corrección de ruido, canal contrapolar H |
| /radar_calibration/base_1km_vx | (calib) | flotador | Reflectividad a 1 km para SNR=0dB con corrección de ruido, canal contrapolar V |
| /radar_calibration/sun_power_hc | (calib) | flotador | Potencia solar calibrada, canal copolar H |
| /radar_calibration/sun_power_vc | (calib) | flotador | Potencia solar calibrada, canal copolar V |
| /radar_calibration/sun_power_hx | (calib) | flotador | Potencia solar calibrada, canal contrapolar H |
| /radar_calibration/sun_power_vx | (calib) | flotador | Potencia solar calibrada, canal contrapolar V |
| /radar_calibration/noise_source_power_h | (calib) | flotador | Potencia de la fuente de ruido, canal H |
| /radar_calibration/noise_source_power_v | (calib) | flotador | Potencia de la fuente de ruido, canal V |
| /radar_calibration/power_measure_loss_h | (calib) | flotador | Pérdida en la medición de potencia en cables coaxiales y conectores, canal H |
| /radar_calibration/power_measure_loss_v | (calib) | flotador | Pérdida en la medición de potencia en cables coaxiales y conectores, canal V |
| /radar_calibration/coupler_forward_loss_h | (calib) | flotador | Pérdida del acoplador en el guiaondas, canal H |
| /radar_calibration/coupler_forward_loss_v | (calib) | flotador | Pérdida del acoplador en el guiaondas, canal V |
| /radar_calibration/zdr_correction | (calib) | flotador | corregido = medido + corrección |
| /radar_calibration/ldr_correction_h | (calib) | flotador | corregido = medido + corrección |
| /radar_calibration/ldr_correction_v | (calib) | flotador | corregido = medido + corrección |
| /radar_calibration/system_phidp | (calib) | flotador | PhiDP del sistema, como se ve en la llovizna cerca del radar |
| /radar_calibration/test_power_h | (calib) | flotador | Potencia del ensayo de calibración, canal H |
| /radar_calibration/test_power_v | (calib) | flotador | Potencia del ensayo de calibración, canal V |
| /radar_calibration/receiver_slope_hc | (calib) | flotador | Pendiente calculada del receptor, idealmente 1,0, canal copolar H |
| /radar_calibration/receiver_slope_vc | (calib) | flotador | Pendiente calculada del receptor, idealmente 1,0, canal copolar V |
| /radar_calibration/receiver_slope_hx | (calib) | flotador | Pendiente calculada del receptor, idealmente 1,0, canal contrapolar H |
| /radar_calibration/receiver_slope_vx | (calib) | flotador | Pendiente calculada del receptor, idealmente 1,0, canal contrapolar V |

Tabla 301-14b: Atributos definidos para las variables de la tabla 301-14a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /radar_calibration/time | units | cadena | "seconds since <reftime>" donde <reftime> es una cadena temporal ISO8601 en forma de YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ |
| /radar_calibration/pulse_width | units | cadena | segundos |
| /radar_calibration/antenna_gain_h | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/antenna_gain_v | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/xmit_power_h | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/xmit_power_v | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/two_way_waveguide_loss_h | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/two_way_waveguide_loss_v | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/two_way_radome_loss_h | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/two_way_radome_loss_v | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/receiver_mismatch_loss | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/receiver_mismatch_loss_h | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/receiver_mismatch_loss_v | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/radar_constant_h | units | cadena | unidades m/mW dB |
| /radar_calibration/radar_constant_v | units | cadena | unidades m/mW dB |
| /radar_calibration/probert_jones_correction | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/noise_hc | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/noise_vc | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/noise_hx | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/noise_vx | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/receiver_gain_hc | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/receiver_gain_vc | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/receiver_gain_hx | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/receiver_gain_vx | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/base_1km_hc | units | cadena | dBZ |
| /radar_calibration/base_1km_vc | units | cadena | dBZ |
| /radar_calibration/base_1km_hx | units | cadena | dBZ |
| /radar_calibration/base_1km_vx | units | cadena | dBZ |
| /radar_calibration/sun_power_hc | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/sun_power_vc | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/sun_power_hx | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/sun_power_vx | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/noise_source_power_h | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/noise_source_power_v | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/power_measure_loss_h | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/power_measure_loss_v | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/coupler_forward_loss_h | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/coupler_forward_loss_v | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/zdr_correction | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/ldr_correction_h | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/ldr_correction_v | units | cadena | dB |
| /radar_calibration/system_phidp | units | cadena | grados |
| /radar_calibration/test_power_h | units | cadena | dBm |
| /radar_calibration/test_power_v | units | cadena | dBm |

Tabla 301-15: Valores permitidos para variables de cadena enumeradas.

| camino/nombre de la variable | valores válidos |
| --- | --- |
| /platform_type | fixed |
|  | vehicle |
|  | ship |
|  | aircraft |
|  | aircraft_fore |
|  | aircraft_aft |
|  | aircraft_tail |
|  | aircraft_belly |
|  | aircraft_roof |
|  | aircraft_nose |
|  | satellite_orbit |
|  | satellite_geostat |
| /instrument_type | radar |
|  | lidar |
| /primary_axis | axis_z |
|  | axis_y |
|  | axis_x |
|  | axis_z_prime |
|  | axis_y_prime |
|  | axis_x_prime |
| /sweep_<n>/sweep_mode | sector |
|  | coplane |
|  | rhi |
|  | vertical_pointing |
|  | idle |
|  | azimuth_surveillance |
|  | elevation_surveillance |
|  | sunscan |
|  | pointing |
|  | manual_ppi |
|  | manual_rhi |
|  | doppler_beam_swinging |
|  | complex_trajectory |
|  | electronic_steering |
| /sweep_<n>/follow_mode | none |
|  | sun |
|  | vehicle |
|  | aircraft |
|  | target |
|  | manual |
| /sweep_<n>/prt_mode | fixed |
|  | staggered |
|  | dual |
|  | hybrid |
| /sweep_<n>/polarization_mode | horizontal |
|  | vertical |
|  | hv_alt |
|  | hv_sim |
|  | circular |

# FM 302-2022 WMO-CF MARINE TRAJECTORY

## Reglamento

302.1	Alcance

302.1.1	Este perfil tiene como fin la notificación de observaciones meteorológicas u oceanográficas a lo largo de una o varias trayectorias, tanto en la superficie del océano o cerca de ella como en profundidad, desde una única plataforma. La trayectoria puede seguir un perfil ondulante.

302.1.2	Se utiliza una representación de matriz irregular para poder notificar múltiples trayectorias (p. ej., véanse las convenciones CF, v1.8). Puede ser una matriz irregular contigua o indexada.

302.1.3	En el archivo solo se incluirán los datos de una única plataforma.

302.1.4	En este perfil no se admiten grupos y no se utilizarán grupos distintos del grupo raíz.

302.2	Ámbito global/grupo raíz

302.2.1	Atributos globales

302.2.1.1	Se aplicarán las reglas definidas en la Regla general WMO-CF.6 para los atributos globales.

302.2.1.2	La tabla 302-1 enumera los valores que deben utilizarse para los atributos indicados.

302.2.2	Identificador de estación/plataforma

302.2.2.1	Se observarán las reglas para los identificadores de estación (WMO-CF.4.5, WMO-CF.4.6, WMO-CF.6.10.6 y WMO-CF.6.10.7).

302.2.3	Dimensiones

302.2.3.1	Los archivos que contengan datos de trayectorias de perfiles marinos tendrán las siguientes dimensiones:

302.2.3.1.1	obs: la dimensión obs se utilizará para indicar el número total de observaciones en el archivo.

302.2.3.1.2	trajectory: la dimensión trajectory se utilizará para indicar el número de trayectorias contenidas en el archivo y para indexar las observaciones a una trayectoria. Cuando haya una única trayectoria en el archivo, esta tendrá la dimensión 1.

302.2.4	Variables de coordenadas

302.2.4.1	La tabla 302-2 enumera las variables de coordenadas que deberán utilizarse con este perfil.

302.2.4.2	Para las plataformas situadas en la superficie del mar, la profundidad será cero.

302.2.4.3	Los lugares de observación con respecto a la superficie del mar se indicarán mediante la variable relativa a la altura de instalación del sensor (/<measurand_short_name>_<n>_sensor_installed_height). Véase la Regla 302.2.7.4.

302.2.5	Identificación de la trayectoria

302.2.5.1	La tabla 302-3 enumera las variables que se utilizarán para identificar la trayectoria a la que pertenece una observación.

302.2.5.2	trajectory proporciona el identificador de una trayectoria.

302.2.5.3	trajectory_index proporciona la trayectoria a la que pertenece una observación.

302.2.6	Variables de datos

302.2.6.1	Se aplicará el reglamento general para las variables de datos, incluidos los atributos obligatorios, definido en la Regla general WMO-CF.5.

302.2.6.2	Solo se incluirán variables de datos con un standard_name válido.

302.2.6.3	Las variables de datos tendrán una única dimensión obs.

302.2.6.4	El nombre de la variable de netCDF se interpretará como el nombre corto de la variable.

302.2.6.5	Las variables que compartan el mismo nombre corto seguirán la siguiente convención de nomenclatura: <measurand_short_name>_<n>, donde <n> aumenta con cada variable adicional que comparta el mismo nombre corto. Por ejemplo, salinity_1 y salinity_2 en el caso de dos sensores de salinidad en una plataforma de observación.

302.2.6.6	La variable trajectory_index se utilizará para indicar a qué trayectoria pertenece una observación.

302.2.7	Variables auxiliares

302.2.7.1	La denominación de las variables auxiliares adoptará la forma <measurand_short_name>_<n>_<ancillary_variable>.

302.2.7.2	La tabla 302-4 enumera las variables auxiliares obligatorias que deberán notificarse para cada variable observada/medida.

302.2.7.3	La tabla 302-5 enumera las variables auxiliares condicionales u opcionales definidas para las variables observadas/medidas.

302.2.7.4	Se incluirá la altura de instalación de un sensor cuando este no se encuentre a la misma profundidad (o altura) especificada por la variable de profundidad. En este caso, la profundidad (o altura) del sensor con respecto a la superficie del mar vendrá dada por la altura de instalación sumada a la profundidad.

## Tablas FM 302-2022

Tabla 302-1: Valores que deberán utilizarse para los atributos globales indicados.

| Nombre del atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Conventions | cadena | "CF-1.8, WMO CF-1.0" |
| wmo__cf_profile | cadena | "FM 302-2022" |
| featureType | cadena | "trajectory" |

Tabla 302-2a: Variables de coordenadas que deberán utilizarse en el perfil de la trayectoria marina. Los atributos se indican en la tabla 302-2b.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /lat | (obs) | flotador o doble | Latitud de las observaciones |
| /lon | (obs) | flotador o doble | Longitud de las observaciones |
| /depth | (obs) | flotador o doble | Posición vertical de la estación o plataforma de observación con respecto al nivel del mar, por ejemplo, profundidad del planeador. |
| /time | (obs) | flotador o doble | Fecha y hora de la observación |

Tabla 302-2b: Atributos definidos para las variables de coordenadas que figuran en la tabla 302-2a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /lat | standard_name | cadena | latitude |
|  | units | cadena | degrees_north |
|  | axis | cadena | Y |
| /lon | standard_name | cadena | longitude |
|  | units | cadena | degrees_east |
|  | axis | cadena | X |
| /depth | standard_name | cadena | depth |
|  | units | cadena | meters |
|  | axis | cadena | Z |
|  | positive | cadena | down |
|  | long_name | cadena | depth_below_sea_level |
| /time | standard_name | cadena | time |
|  | units | cadena | "seconds since <reftime>" donde <reftime> es una cadena temporal ISO8601 en forma de YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ |
|  | axis | cadena | T |
|  | calendar | cadena | standard |

Tabla 302-3a: Variables definidas para identificar la trayectoria a la que pertenece una observación y que se incluirán en los archivos de trayectorias marinas. Los atributos se enumeran en la tabla 302-3b.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /trajectory | (trayectoria) | cadena | Identificador de trayectoria |
| /trajectory_index | (obs) | int | Índice de la trayectoria a la que pertenece una observación. |

Tabla 302-3b: Atributos definidos para las variables de trayectorias enumeradas en la tabla 302-3a.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /trajectory | cf_role | cadena | trajectory_id |
| /trajectory_index | long_name | cadena | Índice de la trayectoria a la que pertenece esta observación |
|  | instance_dimension | cadena | trajectory |

Tabla 302-4a: Variables auxiliares definidas y que deberán notificarse para cada variable medida/observada. Los atributos se indican en la tabla 302-4b. Se ha utilizado <prefix> para representar <measurand_short_name>_<n>.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /<prefix>_sensor | (trayectoria) | cadena | Nombre del sensor |
| /<prefix>_sensor_make | (trayectoria) | cadena | Fabricante del sensor |
| /<prefix>_sensor_model | (trayectoria) | cadena | Modelo de sensor |
| /<prefix>_sensor_serial_number | (trayectoria) | cadena | Número de serie del sensor |
| /<prefix>_sensor_calibration_date | (trayectoria) | flotador | Datos de la última calibración del sensor |

Tabla 302-4b: Atributos para las variables auxiliares definidas en la tabla 302-4a . Se ha utilizado <prefix> para representar <measurand_short_name>_<n>.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /<prefix>_sensor_calibration_date | standard_name | cadena | time |
|  | units | cadena | "seconds since <reftime>" donde <reftime> es una cadena temporal ISO8601 en forma de YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ |
|  | axis | cadena | T |
|  | calendar | cadena | standard |

Tabla 302-5a: Variables auxiliares condicionales/opcionales definidas y que deberían notificarse para cada variable medida/observada cuando se cumplan las condiciones descritas. Los atributos se indican en la tabla 302-5b. Se ha utilizado <prefix> para representar <measurand_short_name>_<n>.

| Camino/Nombre de la variable | Dimensiones | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /<prefix>_sensor_installed_height | (trayectoria) | flotador | Valor que se suma a sensor_depth para obtener la posición vertical del sensor con respecto a la superficie del mar. |
| </prefix>_sensor_measurement_method | (trayectoria) | cadena | Método utilizado por el sensor para medir el parámetro, p. ej., sensor de humedad capacitivo. |

Tabla 302-5b: Atributos para las variables auxiliares definidas en la tabla 302-5a. Se ha utilizado <prefix> para representar <measurand_short_name>_<n>.

| Camino/Nombre de la variable | Atributo | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| /<prefix>_sensor_installed_height | units | cadena | meters |
| </prefix>_sensor_measurement_method | wmo__parameter_name | cadena |  |
|  | wmo__parameter_uri | cadena |  |

______________

## Anexo 2 al proyecto de Resolución 3.2(7)/1 (EC-76)

# PRÁCTICAS DE NOTIFICACIÓN DE LA RED MUNDIAL BÁSICA DE OBSERVACIONES

# Añádase una nueva PARTE D en el Manual de claves (OMM-Nº 306), vol. I.2, titulada "Reglamento para la notificación de parámetros de la GBON", que figura a continuación.

# PARTE D

# Reglamento para la notificación de parámetros
de la GBON

GBON 1	NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA GBON PROCEDENTES DE ESTACIONES FIJAS TERRESTRES DE SUPERFICIE

GBON 1.1		Secuencias BUFR para estaciones fijas terrestres de superficie

Deberían utilizarse las siguientes secuencias BUFR para notificar las variables de la GBON procedentes de estaciones fijas terrestres de superficie. Es posible utilizar secuencias BUFR distintas de las que se indican a continuación si pueden aplicarse las prácticas de notificación para variables de la GBON que figuran en GBON 1.2.

GBON 1.1.1 Secuencia BUFR para la representación de datos SYNOP con información suplementaria sobre observaciones en lapsos de una hora <3 07 096>

| Fila # | DESCRIPTOR | SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F X Y |  |  |
| 1 | 3 07 096 | (Secuencia para la representación de datos SYNOP con información suplementaria sobre observaciones en lapsos de una hora) |  |
| 2 |  | 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales |
| 3 |  | 3 01 089 | Identificación nacional de la estación |
| 4 |  | 0 08 010 | Calificador de superficie (datos de temperatura) |
| 5 |  | 3 01 091 | Instrumentos en la estación de superficie |
| 6 |  | 3 02 084 | Datos “instantáneos” de la secuencia 3 07 096 |
| 7 |  | 3 02 085 | Datos “de período” de la secuencia 3 07 096 |
| 8 |  | 0 33 005 | Información sobre la calidad (datos EMA) |
| 9 |  | 0 33 006 | Información interna sobre el estado de la medición (EMA) |

El modelo BUFR 3 07 096 de la GBON se amplía de la siguiente manera:

| # | Ampliación de FXY |  |  |  | Nombre del elemento | Descripción | Unidad, escala | Regla de la GBON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 01 090 | 3 01 004 | Identificación de la estación de superficie |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 01 090 | 3 01 004 | 0 01 001 |  | Número de bloque de la OMM |  | Numérica, 0 | GBON 1.2.1.3 |
| 4 | 3 01 090 | 3 01 004 | 0 01 002 |  | Número de la estación de la OMM |  | Numérica, 0 | GBON 1.2.1.3 |
| 5 | 3 01 090 | 3 01 004 | 0 01 015 |  | Nombre de la estación o emplazamiento |  | CCITT IA5, 0 |  |
| 6 | 3 01 090 | 3 01 004 | 0 02 001 |  | Tipo de estación |  | Tabla de cifrado, 0 | GBON 1.2.1.4 |
| 7 | 3 01 090 | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |  |  | GBON 1.2.1.5 |
| 8 | 3 01 090 | 3 01 011 | 0 04 001 |  | Año |  | a, 0 |  |
| 9 | 3 01 090 | 3 01 011 | 0 04 002 |  | Mes |  | mes, 0 |  |
| 10 | 3 01 090 | 3 01 011 | 0 04 003 |  | Día |  | d, 0 |  |
| 11 | 3 01 090 | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |  |  | GBON 1.2.1.5 |
| 12 | 3 01 090 | 3 01 012 | 0 04 004 |  | Hora |  | h, 0 |  |
| 13 | 3 01 090 | 3 01 012 | 0 04 005 |  | Minuto |  | min, 0 |  |
| 14 | 3 01 090 | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |  |  |  |
| 15 | 3 01 090 | 3 01 021 | 0 05 001 |  | Latitud (gran exactitud) |  | grado, 5 | GBON 1.2.1.6 |
| 16 | 3 01 090 | 3 01 021 | 0 06 001 |  | Longitud (gran exactitud) |  | grado, 5 | GBON 1.2.1.6 |
| 17 | 3 01 090 | 0 07 030 |  |  | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  | m, 1 | GBON 1.2.1.7 |
| 18 | 3 01 090 | 0 07 031 |  |  | Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar |  | m, 1 | GBON 1.2.1.7 |
| 19 | 3 01 089 | Identificación nacional de la estación |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3 01 089 | 0 01 101 |  |  | Identificador de Estado |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 21 | 3 01 089 | 0 01 102 |  |  | Número nacional de estación |  | Numérica, 0 |  |
| 22 | 0 08 010 |  |  |  | Calificador de superficie (para datos de temperatura) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 23 | 3 01 091 | Instrumentos en la estación de superficie |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3 01 091 | 0 02 180 |  |  | Principal sistema de detección del tiempo presente |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 25 | 3 01 091 | 0 02 181 |  |  | Sensor suplementario del tiempo presente |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 26 | 3 01 091 | 0 02 182 |  |  | Sistema de medición de la visibilidad |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 27 | 3 01 091 | 0 02 183 |  |  | Sistema de detección de nubes |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 28 | 3 01 091 | 0 02 184 |  |  | Tipo de sensor de detección de rayos |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 29 | 3 01 091 | 0 02 179 |  |  | Tipo de algoritmo de la condición del cielo |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 30 | 3 01 091 | 0 02 186 |  |  | Capacidad para detectar fenómenos de precipitación |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 31 | 3 01 091 | 0 02 187 |  |  | Capacidad para detectar otros fenómenos meteorológicos |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 32 | 3 01 091 | 0 02 188 |  |  | Capacidad para detectar el oscurecimiento |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 33 | 3 01 091 | 0 02 189 |  |  | Capacidad para distinguir entre descargas eléctricas |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 34 | 3 02 084 | Datos “instantáneos” de la secuencia 307096 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3 02 084 | 3 02 031 | Información sobre la presión |  |  |  |  |  |
| 36 | 3 02 084 | 3 02 031 | 3 02 001 | Presión y cambio de presión en 3 horas |  |  |  |  |
| 37 | 3 02 084 | 3 02 031 | 3 02 001 | 0 10 004 | Presión | Nivel de la estación | Pa, –1 | GBON 1.2.2.1, GBON 1.2.2.2 |
| 38 | 3 02 084 | 3 02 031 | 3 02 001 | 0 10 051 | Presión reducida al nivel medio del mar |  | Pa, –1 | GBON 1.2.2.2 |
| 39 | 3 02 084 | 3 02 031 | 3 02 001 | 0 10 061 | Cambio de presión en 3 horas |  | Pa, –1 |  |
| 40 | 3 02 084 | 3 02 031 | 3 02 001 | 0 10 063 | Característica de la tendencia de la presión |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 41 | 3 02 084 | 3 02 031 | 0 10 062 |  | Cambio de presión en 24 horas |  | Pa, –1 |  |
| 42 | 3 02 084 | 3 02 031 | 0 07 004 |  | Presión | Nivel estándar | Pa, –1 |  |
| 43 | 3 02 084 | 3 02 031 | 0 10 009 |  | Altura geopotencial |  | mgp, 0 | GBON 1.2.2.2 |
| 44 | 3 02 084 | 3 02 072 | Datos de temperatura y humedad |  |  |  |  |  |
| 45 | 3 02 084 | 3 02 072 | 0 07 032 |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | m, 2 | GBON 1.2.2.3 |
| 46 | 3 02 084 | 3 02 072 | 0 07 033 |  | Altura del sensor sobre la superficie del agua |  | m, 1 |  |
| 47 | 3 02 084 | 3 02 072 | 0 12 101 |  | Temperatura/temperatura del aire | Escala: 2 | K, 2 | GBON 1.2.2.4 |
| 48 | 3 02 084 | 3 02 072 | 0 12 103 |  | Temperatura de rocío | Escala: 2 | K, 2 | GBON 1.2.2.5, GBON 1.2.2.7 |
| 49 | 3 02 084 | 3 02 072 | 0 13 003 |  | Humedad relativa |  | %, 0 | GBON 1.2.2.6, GBON 1.2.2.7 |
| 50 | 3 02 084 | 1 03 000 |  |  | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |  |
| 51 | 3 02 084 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 52 | 3 02 084 | 1 01 005 |  |  | Repetir un descriptor cinco veces |  |  |  |
| 53 | 3 02 084 | 3 07 063 | Profundidad por debajo de la superficie terrestre y temperatura del suelo |  |  |  |  |  |
| 54 | 3 02 084 | 3 07 063 | 0 07 061 |  | Profundidad por debajo de la superficie terrestre |  | m, 2 |  |
| 55 | 3 02 084 | 3 07 063 | 0 12 130 |  | Temperatura del suelo | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 56 | 3 02 084 | 0 07 061 |  |  | Profundidad por debajo de la superficie terrestre | Fijar en faltante (anular) |  |  |
| 57 | 3 02 084 |  |  |  | Datos de visibilidad |  |  |  |
| 58 | 3 02 084 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 59 | 3 02 084 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 60 | 3 02 084 | 3 02 069 | Datos de visibilidad |  |  |  |  |  |
| 61 | 3 02 084 | 3 02 069 | 0 07 032 |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | m, 2 |  |
| 62 | 3 02 084 | 3 02 069 | 0 07 033 |  | Altura del sensor sobre la superficie del agua |  | m, 1 |  |
| 63 | 3 02 084 | 3 02 069 | 0 33 041 |  | Atributo del valor siguiente |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 64 | 3 02 084 | 3 02 069 | 0 20 001 |  | Visibilidad horizontal |  | m, –1 |  |
| 65 | 3 02 084 | 0 07 032 |  |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |  |
| 66 | 3 02 084 | 0 07 033 |  |  | Altura del sensor sobre la superficie del agua | Fijar en faltante (anular) |  |  |
| 67 | 3 02 084 |  |  |  | Datos marinos |  |  |  |
| 68 | 3 02 084 | 1 05 000 |  |  | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |  |
| 69 | 3 02 084 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 70 | 3 02 084 | 0 20 031 |  |  | Depósito de hielo (espesor) |  | m, 2 |  |
| 71 | 3 02 084 | 0 20 032 |  |  | Velocidad de acumulación del hielo (estimada) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 72 | 3 02 084 | 0 02 038 |  |  | Método de medición de la temperatura y/o la salinidad del agua |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 73 | 3 02 084 | 0 22 043 |  |  | Temperatura del mar/agua | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 74 | 3 02 084 | 3 02 021 | Olas |  |  |  |  |  |
| 75 | 3 02 084 | 3 02 021 | 0 22 001 |  | Dirección de las olas |  | grado verdadero, 0 |  |
| 76 | 3 02 084 | 3 02 021 | 0 22 011 |  | Período de las olas |  | s, 0 |  |
| 77 | 3 02 084 | 3 02 021 | 0 22 021 |  | Altura de las olas |  | m, 1 |  |
| 78 | 3 02 084 |  |  |  | Medición del estado del suelo y del espesor de la nieve |  |  |  |
| 79 | 3 02 084 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 80 | 3 02 084 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 81 | 3 02 084 | 3 02 078 | Medición del estado del suelo y del espesor de la nieve |  |  |  |  |  |
| 82 | 3 02 084 | 3 02 078 | 0 02 176 |  | Método de medición del estado del suelo |  | Tabla de cifrado, 0 | GBON 1.2.2.8 |
| 83 | 3 02 084 | 3 02 078 | 0 20 062 |  | Estado del suelo (con o sin nieve) |  | Tabla de cifrado, 0 | GBON 1.2.2.8 |
| 84 | 3 02 084 | 3 02 078 | 0 02 177 |  | Método de medición del espesor de la nieve |  | Tabla de cifrado, 0 | GBON 1.2.2.9 |
| 85 | 3 02 084 | 3 02 078 | 0 13 013 |  | Espesor total de la nieve |  | m, 2 | GBON 1.2.2.9 |
| 86 | 3 02 084 | 0 12 113 |  |  | Temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 87 | 3 02 084 |  |  |  | Datos sobre las nubes |  |  |  |
| 88 | 3 02 084 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 89 | 3 02 084 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 90 | 3 02 084 | 3 02 004 | Información general sobre nubes |  |  |  |  |  |
| 91 | 3 02 084 | 3 02 004 | 0 20 010 |  | Cubierta de nubes (total) |  | %, 0 |  |
| 92 | 3 02 084 | 3 02 004 | 0 08 002 |  | Significación vertical (observaciones de superficie) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 93 | 3 02 084 | 3 02 004 | 0 20 011 |  | Nubosidad |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 94 | 3 02 084 | 3 02 004 | 0 20 013 |  | Altura de la base de las nubes |  | m, –1 |  |
| 95 | 3 02 084 | 3 02 004 | 0 20 012 |  | Tipo de nubes |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 96 | 3 02 084 | 3 02 004 | 0 20 012 |  | Tipo de nubes |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 97 | 3 02 084 | 3 02 004 | 0 20 012 |  | Tipo de nubes |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 98 | 3 02 084 | 1 05 000 |  |  | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |  |
| 99 | 3 02 084 | 0 31 001 |  |  | Factor de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 100 | 3 02 084 | 0 08 002 |  |  | Significación vertical (observaciones de superficie) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 101 | 3 02 084 | 0 20 011 |  |  | Nubosidad |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 102 | 3 02 084 | 0 20 012 |  |  | Tipo de nubes |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 103 | 3 02 084 | 0 33 041 |  |  | Atributo del valor siguiente |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 104 | 3 02 084 | 0 20 013 |  |  | Altura de la base de las nubes |  | m, -1 |  |
| 105 | 3 02 084 | 3 02 036 | Nubes con bases por debajo del nivel de la estación |  |  |  |  |  |
| 106 | 3 02 084 | 3 02 036 | 1 05 000 |  | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |  |
| 107 | 3 02 084 | 3 02 036 | 0 31 001 |  | Factor de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 108 | 3 02 084 | 3 02 036 | 0 08 002 |  | Significación vertical (observaciones de superficie) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 109 | 3 02 084 | 3 02 036 | 0 20 011 |  | Nubosidad |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 110 | 3 02 084 | 3 02 036 | 0 20 012 |  | Tipo de nubes |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 111 | 3 02 084 | 3 02 036 | 0 20 014 |  | Altura de la cima de las nubes |  | m, -1 |  |
| 112 | 3 02 084 | 3 02 036 | 0 20 017 |  | Descripción de la cima de las nubes |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 113 | 3 02 084 |  |  |  | Dirección de la deriva de las nubes 6DLDMDH |  |  |  |
| 114 | 3 02 084 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 115 | 3 02 084 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 116 | 3 02 084 | 3 02 047 | Dirección de la deriva de las nubes |  |  |  |  |  |
| 117 | 3 02 084 | 3 02 047 | 1 02 003 |  | Repetir 2 descriptores 3 veces |  |  |  |
| 118 | 3 02 084 | 3 02 047 | 0 08 002 |  | Significación vertical (observaciones de superficie) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 119 | 3 02 084 | 3 02 047 | 0 20 054 |  | Dirección verdadera desde la cual se desplazan un fenómeno o las nubes o en la cual se observan |  | grado verdadero, 0 |  |
| 120 | 3 02 084 | 0 08 002 |  |  | Significación vertical (observaciones de superficie) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 121 | 3 02 084 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 122 | 3 02 084 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 123 | 3 02 084 | 3 02 048 | Dirección y elevación de las nubes |  |  |  |  |  |
| 124 | 3 02 084 | 3 02 048 | 0 05 021 |  | Rumbo o acimut |  | grado verdadero, 2 |  |
| 125 | 3 02 084 | 3 02 048 | 0 07 021 |  | Elevación | Ángulo de elevación | Grado, 2 |  |
| 126 | 3 02 084 | 3 02 048 | 0 20 012 |  | Tipo de nubes |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 127 | 3 02 084 | 3 02 048 | 0 05 021 |  | Rumbo o acimut | Fijar en faltante (anular) |  |  |
| 128 | 3 02 084 | 3 02 048 | 0 07 021 |  | Elevación | Fijar en faltante (anular) |  |  |
| 129 | 3 02 085 | Datos “de período” de la secuencia 3 07 096 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 3 02 085 | 1 05 000 |  |  | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |  |
| 131 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 132 | 3 02 085 | 0 20 003 |  |  | Tiempo presente |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 133 | 3 02 085 | 1 03 002 |  |  | Repetir 3 descriptores 2 veces |  |  |  |
| 134 | 3 02 085 | 0 04 024 |  |  | Período o desplazamiento de tiempo | = –1 hora en la primera repetición, = –x horas en la segunda repetición, x corresponde al período de tiempo de W1W2 en el informe SYNOP | h, 0 |  |
| 135 | 3 02 085 | 0 20 004 |  |  | Tiempo pasado (1) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 136 | 3 02 085 | 0 20 005 |  |  | Tiempo pasado (2) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 137 | 3 02 085 |  |  |  | Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación |  |  |  |
| 138 | 3 02 085 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 139 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 140 | 3 02 085 | 3 02 175 | Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación |  |  |  |  |  |
| 141 | 3 02 085 | 3 02 175 | 0 08 021 |  | Significación temporal |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 142 | 3 02 085 | 3 02 175 | 0 04 025 |  | Período o desplazamiento de tiempo |  | min, 0 |  |
| 143 | 3 02 085 | 3 02 175 | 0 13 155 |  | Intensidad de la precipitación (gran exactitud) |  | kg m-2s-1, 5 | GBON 1.2.2.8 |
| 144 | 3 02 085 | 3 02 175 | 0 13 058 |  | Tamaño del elemento de precipitación |  | m, 4 |  |
| 145 | 3 02 085 | 3 02 175 | 0 08 021 |  | Significación temporal |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 146 | 3 02 085 |  |  |  | Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos |  |  |  |
| 147 | 3 02 085 | 1 02 000 |  |  | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |  |
| 148 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 149 | 3 02 085 | 0 04 025 |  |  | Período o desplazamiento de tiempo | = - 10 minutos | min, 0 |  |
| 150 | 3 02 085 | 3 02 076 | Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos |  |  |  |  |  |
| 151 | 3 02 085 | 3 02 076 | 0 20 021 |  | Tipo de precipitación |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 152 | 3 02 085 | 3 02 076 | 0 20 022 |  | Naturaleza de la precipitación |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 153 | 3 02 085 | 3 02 076 | 0 26 020 |  | Duración de la precipitación | (véase la nota 1) | min, 0 |  |
| 154 | 3 02 085 | 3 02 076 | 0 20 023 |  | Otros fenómenos meteorológicos |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 155 | 3 02 085 | 3 02 076 | 0 20 024 |  | Intensidad de los fenómenos |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 156 | 3 02 085 | 3 02 076 | 0 20 025 |  | Oscurecimiento |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 157 | 3 02 085 | 3 02 076 | 0 20 026 |  | Naturaleza del oscurecimiento |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 158 | 3 02 085 |  |  |  | Datos sobre descargas eléctricas |  |  |  |
| 159 | 3 02 085 | 1 02 000 |  |  | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |  |
| 160 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 161 | 3 02 085 | 0 04 025 |  |  | Período o desplazamiento de tiempo | = -10 minutos | min, 0 |  |
| 162 | 3 02 085 | 0 13 059 |  |  | Número de relámpagos (tormenta) |  | Numérica, 0 |  |
| 163 | 3 02 085 |  |  |  | Datos del viento |  |  |  |
| 164 | 3 02 085 | 0 07 032 |  |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | m, 2 | GBON 1.2.2.16 |
| 165 | 3 02 085 | 0 07 033 |  |  | Altura del sensor sobre la superficie del agua |  | m, 1 |  |
| 166 | 3 02 085 | 0 08 021 |  |  | Significación temporal | = 2 Promediada en el tiempo | Tabla de cifrado, 0 | GBON 1.2.2.18 |
| 167 | 3 02 085 | 0 04 025 |  |  | Período o desplazamiento de tiempo | = -10 minutos, o número de minutos tras un cambio significativo de viento | min, 0 | GBON 1.2.2.17 |
| 168 | 3 02 085 | 0 11 001 |  |  | Dirección del viento |  | grado verdadero, 0 | GBON 1.2.2.15 |
| 169 | 3 02 085 | 0 11 002 |  |  | Velocidad del viento |  | m/s, 1 | GBON 1.2.2.15 |
| 170 | 3 02 085 | 0 08 021 |  |  | Significación temporal | Fijar en faltante |  |  |
| 171 | 3 02 085 | 1 03 003 |  |  | Repetir 3 descriptores 3 veces |  |  |  |
| 172 | 3 02 085 | 0 04 025 |  |  | Período o desplazamiento de tiempo | = -10 minutos en la primera repetición, = -60 minutos en la segunda repetición, = -60x3 o 60x6 minutos en la tercera repetición | min, 0 | GBON 1.2.2.20 |
| 173 | 3 02 085 | 0 11 043 |  |  | Dirección de las ráfagas máximas de viento |  | grado verdadero, 0 | GBON 1.2.2.19 |
| 174 | 3 02 085 | 0 11 041 |  |  | Velocidad de las ráfagas máximas de viento |  | m/s, 1 | GBON 1.2.2.19 |
| 175 | 3 02 085 | 0 04 025 |  |  | Período o desplazamiento de tiempo | = -10 minutos | min, 0 |  |
| 176 | 3 02 085 | 0 11 016 |  |  | Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable |  | grado verdadero, 0 |  |
| 177 | 3 02 085 | 0 11 017 |  |  | Dirección dextrorsa extrema de un viento variable |  | grado verdadero, 0 |  |
| 178 | 3 02 085 |  |  |  | Datos de temperaturas extremas |  |  |  |
| 179 | 3 02 085 | 3 02 077 | Datos de temperaturas extremas |  |  |  |  |  |
| 180 | 3 02 085 | 3 02 077 | 0 07 032 |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | m, 2 |  |
| 181 | 3 02 085 | 3 02 077 | 0 07 033 |  | Altura del sensor sobre la superficie del agua |  | m, 1 |  |
| 182 | 3 02 085 | 3 02 077 | 0 04 025 |  | Período o desplazamiento de tiempo |  | min, 0 |  |
| 183 | 3 02 085 | 3 02 077 | 0 12 111 |  | Temperatura máxima en altura y durante un período determinado | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 184 | 3 02 085 | 3 02 077 | 0 12 112 |  | Temperatura mínima en altura y durante un período determinado | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 185 | 3 02 085 | 3 02 077 | 0 07 032 |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Temperatura del suelo | m, 2 |  |
| 186 | 3 02 085 | 3 02 077 | 0 04 025 |  | Período o desplazamiento de tiempo |  | min, 0 |  |
| 187 | 3 02 085 | 3 02 077 | 0 12 112 |  | Temperatura mínima en altura y durante un período determinado | Escala: 2; Temperatura del suelo | K, 2 |  |
| 188 | 3 02 085 | 0 07 033 |  |  | Altura del sensor sobre la superficie del agua | Fijar en faltante (anular) |  |  |
| 189 | 3 02 085 | 3 02 041 | Datos de temperaturas extremas |  |  |  |  |  |
| 190 | 3 02 085 | 3 02 041 | 0 07 032 |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Medición de la temperatura | m, 2 |  |
| 191 | 3 02 085 | 3 02 041 | 0 04 024 |  | Período o desplazamiento de tiempo |  | h, 0 |  |
| 192 | 3 02 085 | 3 02 041 | 0 04 024 |  | Período o desplazamiento de tiempo | (véanse las notas 2 y 3) | h, 0 |  |
| 193 | 3 02 085 | 3 02 041 | 0 12 111 |  | Temperatura máxima en altura y durante un período determinado | Escala:2 | K, 2 |  |
| 194 | 3 02 085 | 3 02 041 | 0 04 024 |  | Período o desplazamiento de tiempo |  | h, 0 |  |
| 195 | 3 02 085 | 3 02 041 | 0 04 024 |  | Período o desplazamiento de tiempo | (véase la nota 2) | h, 0 |  |
| 196 | 3 02 085 | 3 02 041 | 0 12 112 |  | Temperatura máxima en altura y durante un período determinado | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 197 | 3 02 085 |  |  |  | Medición de la precipitación |  |  |  |
| 198 | 3 02 085 | 1 06 000 |  |  | Repetición diferida de 6 descriptores |  |  |  |
| 199 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 200 | 3 02 085 | 0 07 032 |  |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | m, 2 | GBON 1.2.2.14 |
| 201 | 3 02 085 | 0 02 175 |  |  | Método de medición de la precipitación |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 202 | 3 02 085 | 0 02 178 |  |  | Método de medición del contenido líquido de la precipitación |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 203 | 3 02 085 | 1 02 005 |  |  | Repetir 2 descriptores 5 veces |  |  |  |
| 204 | 3 02 085 | 0 04 024 |  |  | Período o desplazamiento de tiempo | = –1 hora en la primera repetición, = –3, –6, –12 y –24 horas en las demás repeticiones | h, 0 | GBON 1.2.2.13 |
| 205 | 3 02 085 | 0 13 011 |  |  | Precipitación total/equivalente total en agua |  | kg m-2, 1 | GBON 1.2.2.12 |
| 206 | 3 02 085 | 0 07 032 |  |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |  |
| 207 | 3 02 085 |  |  |  | Datos de evaporación |  |  |  |
| 208 | 3 02 085 | 1 03 000 |  |  | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |  |
| 209 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 210 | 3 02 085 | 0 02 185 |  |  | Método de medición de la evaporación |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 211 | 3 02 085 | 1 01 002 |  |  | Repetir 1 descriptor 2 veces |  |  |  |
| 212 | 3 02 085 | 3 02 044 | Datos de evaporación |  |  |  |  |  |
| 213 | 3 02 085 | 3 02 044 | 0 04 024 |  | Período o desplazamiento de tiempo | Horas | h, 0 |  |
| 214 | 3 02 085 | 3 02 044 | 0 02 004 |  | Tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se notifica la evapotranspiración |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 215 | 3 02 085 | 3 02 044 | 0 13 033 |  | Evaporación/evapotranspiración |  | kg m-2, 1 |  |
| 216 | 3 02 085 |  |  |  | Datos de insolación total |  |  |  |
| 217 | 3 02 085 | 1 02 000 |  |  | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |  |
| 218 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 219 | 3 02 085 | 1 01 002 |  |  | Repetir 1 descriptor 2 veces |  |  |  |
| 220 | 3 02 085 | 3 02 039 | Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  |  |  |  |  |
| 221 | 3 02 085 |  | 0 04 024 |  | Período o desplazamiento de tiempo | Horas | h, 0 |  |
| 222 | 3 02 085 |  | 0 14 031 |  | Insolación total |  | min, 0 |  |
| 223 | 3 02 085 |  |  |  | Datos de radiación |  |  |  |
| 224 | 3 02 085 | 1 02 000 |  |  | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |  |
| 225 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 226 | 3 02 085 | 1 01 002 |  |  | Repetir 1 descriptor 2 veces |  |  |  |
| 227 | 3 02 085 | 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  |  |  |  |  |
| 228 | 3 02 085 | 3 02 045 | 0 04 024 |  | Período o desplazamiento de tiempo | Horas | h, 0 |  |
| 229 | 3 02 085 | 3 02 045 | 0 14 002 |  | Radiación de onda larga, integrada en un período determinado |  | J m-2, -3 |  |
| 230 | 3 02 085 | 3 02 045 | 0 14 004 |  | Radiación de onda corta, integrada en un período determinado |  | J m-2, -3 |  |
| 231 | 3 02 085 | 3 02 045 | 0 14 016 |  | Radiación neta, integrada en un período determinado |  | J m-2, -4 |  |
| 232 | 3 02 085 | 3 02 045 | 0 14 028 |  | Radiación solar global (gran exactitud), integrada en un período determinado |  | J m-2, -2 |  |
| 233 | 3 02 085 | 3 02 045 | 0 14 029 |  | Radiación solar difusa (gran exactitud), integrada en un período determinado |  | J m-2, -2 |  |
| 234 | 3 02 085 | 3 02 045 | 0 14 030 |  | Radiación solar directa (gran exactitud), integrada en un período determinado |  | J m-2, -2 |  |
| 235 | 3 02 085 |  |  |  | Cambio de temperatura grupo 54g0sndT |  |  |  |
| 236 | 3 02 085 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 237 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 238 | 3 02 085 | 3 02 046 | Cambio de temperatura |  |  |  |  |  |
| 239 | 3 02 085 |  | 0 04 024 |  | Período o desplazamiento de tiempo |  | h, 0 |  |
| 240 | 3 02 085 |  | 0 04 024 |  | Período o desplazamiento de tiempo | (véase la nota 4) | h, 0 |  |
| 241 | 3 02 085 |  | 0 12 049 |  | Cambio de temperatura en un período determinado |  | K, 0 |  |
| 242 | 3 02 085 |  |  |  | Estadísticas de primer orden de los datos P, W, T, U |  |  |  |
| 243 | 3 02 085 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 244 | 3 02 085 | 0 31 000 |  |  | Factor corto de repetición diferida del descriptor |  | Numérica, 0 |  |
| 245 | 3 02 085 | 3 02 083 | Estadísticas de primer orden de los datos P, W, T, U |  |  |  |  |  |
| 246 | 3 02 085 | 3 02 083 | 0 04 025 |  | Período o desplazamiento de tiempo |  | min, 0 |  |
| 247 | 3 02 085 | 3 02 083 | 0 08 023 |  | Estadísticas de primer orden |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 248 | 3 02 085 | 3 02 083 | 0 10 004 |  | Presión |  | Pa, –1 |  |
| 249 | 3 02 085 | 3 02 083 | 0 11 001 |  | Dirección del viento |  | grado verdadero, 0 |  |
| 250 | 3 02 085 | 3 02 083 | 0 11 002 |  | Velocidad del viento |  | m/s, 1 |  |
| 251 | 3 02 085 | 3 02 083 | 0 12 101 |  | Temperatura/temperatura del aire | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 252 | 3 02 085 | 3 02 083 | 0 13 003 |  | Humedad relativa |  | %, 0 |  |
| 253 | 3 02 085 | 3 02 083 | 0 08 023 |  | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |  |
| 254 | 0 33 005 |  |  |  | Información sobre la calidad (datos EMA) | (véase la nota 5) | Tabla de banderines, 0 |  |
| 255 | 0 33 006 |  |  |  | Información interna sobre el estado de la medición (EMA) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |

Notas:

1)	La duración de la precipitación <0 26 020> representa el número de minutos durante los que se ha registrado precipitación.

2)	En la AR III se notifican la temperatura máxima diurna y la temperatura mínima nocturna (es decir, la hora final del período podrá no ser igual a la hora nominal del informe). Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.

3)	En la AR IV se notifica la temperatura máxima a las 1200 UTC para el día civil anterior (es decir, la hora final del período no es igual a la hora nominal del informe). Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.

4)	Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024.

5)	Para representar la intensidad de la precipitación, el tipo de precipitación y el estado de funcionalidad, se utilizan los descriptores 0 20 024 (tabla de cifrado), 0 20 021 (tabla de banderines) y 0 33 005 (tabla de banderines), respectivamente.

GBON 1.1.2	Secuencia BUFR <3 07 103> – Observación de la nieve, densidad de la nieve, equivalente en agua de la nieve

| DESCRIPTOR | SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO |
| --- | --- | --- |
| F X Y |  |  |
| 3 07 103 | (Observación de la nieve, densidad de la nieve, equivalente en agua de la nieve) |  |
|  | 3 01 150 | Identificador del WIGOS |
|  | 3 07 101 | Observación de la nieve |
|  | 0 13 117 | Densidad de la nieve (contenido en agua líquida) |
|  | 0 03 028 | Método de medición del equivalente en agua de la nieve |
|  | 0 13 163 | Equivalente en agua de la nieve |

El modelo BUFR 3 07 103 de la GBON se amplía de la siguiente manera:

| # | Ampliación de FXY |  |  | Nombre del elemento | Descripción | Unidad, escala | Regla de la GBON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  |  |  |  | GBON 1.2.1.2 |
| 2 | 3 01 150 | 0 01 125 |  | Serie de identificadores del WIGOS |  | Numérica, 0 |  |
| 3 | 3 01 150 | 0 01 126 |  | Emisor del identificador del WIGOS |  | Numérica, 0 |  |
| 4 | 3 01 150 | 0 01 127 |  | Numero de emisión del WIGOS |  | Numérica, 0 |  |
| 5 | 3 01 150 | 0 01 128 |  | Identificador local del WIGOS (carácter) |  | CCITT IA5, 0 |  |
| 6 | 3 07 101 | Observación de la nieve |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 07 101 | 3 01 089 | Identificación nacional de la estación |  |  |  |  |
| 8 | 3 07 101 | 3 01 089 | 0 01 101 | Identificador de Estado |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 9 | 3 07 101 | 3 01 089 | 0 01 102 | Número nacional de estación |  | Numérica, 0 |  |
| 10 | 3 07 101 | 0 01 019 |  | Nombre completo de la estación o emplazamiento |  | CCITT IA5, 0 |  |
| 11 | 3 07 101 | 0 02 001 |  | Tipo de estación |  |  | GBON 1.2.1.4 |
| 12 | 3 07 101 | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |  | GBON 1.2.1.5 |
| 13 | 3 07 101 | 3 01 011 | 0 04 001 | Año |  | a, 0 |  |
| 14 | 3 07 101 | 3 01 011 | 0 04 002 | Mes |  | mes, 0 |  |
| 15 | 3 07 101 | 3 01 011 | 0 04 003 | Día |  | d, 0 |  |
| 16 | 3 07 101 | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |  |  |
| 17 | 3 07 101 | 3 01 012 | 0 04 004 | Hora |  | h, 0 |  |
| 18 | 3 07 101 | 3 01 012 | 0 04 005 | Minuto |  | min, 0 |  |
| 19 | 3 07 101 | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |  |  |
| 20 | 3 07 101 | 3 01 021 | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  | grado, 5 | GBON 1.2.1.6 |
| 21 | 3 07 101 | 3 01 021 | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  | grado, 5 | GBON 1.2.1.6 |
| 22 | 3 07 101 | 0 07 030 |  | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  | m, 1 | GBON 1.2.1.7 |
| 23 | 3 07 101 | 0 07 032 |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | m, 2 | GBON 1.2.2.3 |
| 24 | 3 07 101 | 0 12 101 |  | Temperatura/temperatura del aire |  | K, 2 | GBON 1.2.2.4 |
| 25 | 3 07 101 | 0 07 032 |  | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | m, 2 | GBON 1.2.2.3 |
| 26 | 3 07 101 | 0 02 177 |  | Método de medición del espesor de la nieve |  | Tabla de cifrado, 0 | GBON 1.2.2.8 |
| 27 | 3 07 101 | 0 20 062 |  | Estado del suelo (con o sin nieve) |  | Tabla de cifrado, 0 | GBON 1.2.2.8 |
| 28 | 3 07 101 | 0 13 013 |  | Espesor total de la nieve |  | m, 2 | GBON 1.2.2.9 |
| 29 | 0 13 117 |  |  | Densidad de la nieve (contenido en agua líquida) |  | kg m-3, 0 | GBON 1.2.2.10* |
| 30 | 0 03 028 |  |  | Método de medición del equivalente en agua de la nieve |  | Tabla de cifrado, 0 | GBON 1.2.2.10* |
| 31 | 0 13 163 |  |  | Equivalente en agua de la nieve |  | kg m-2, 0 | GBON 1.2.2.10* |

GBON 1.2		PRÁCTICAS DE NOTIFICACIÓN PARA ESTACIONES TERRESTRES FIJAS DE SUPERFICIE

GBON 1.2.1 Identificación de la estación, hora y coordenadas

GBON 1.2.1.1	Secuencia del identificador de estación del WIGOS

La secuencia del identificador de estación del WIGOS (WSI) <3 01 150> se añadirá antes del primer elemento si no se ha incluido en la secuencia.

GBON 1.2.1.2	Valores del WSI

Los elementos de la secuencia del WSI <3 01 150> no se fijarán como faltantes y tendrán los valores correspondientes al registro de la estación en https://oscar.wmo.int/surface.

GBON 1.2.1.3	Identificador de estación tradicional

El número de bloque de la OMM <0 01 001> y el número de estación de la OMM <0 01 002> notificarán los identificadores de estación tradicionales cuando estén disponibles para garantizar la continuidad del uso de los datos; en caso contrario, se fijarán como valores faltantes.

GBON 1.2.1.4	Tipo de estación

El tipo de estación <0 02 001> se notificará para indicar el modo de operación de la estación (dotada de personal, automática o híbrida). Si una estación funciona con personal durante una parte del día y de modo automático durante el resto del tiempo, se puede usar la cifra de clave 2 (híbrida) en todos los informes. No obstante, es preferible usar la cifra de clave 1 (dotada de personal) en los informes generados bajo la supervisión de un observador, y la cifra de clave 0 (automática) en los informes generados cuando la estación funciona en modo automático.

GBON 1.2.1.5	Hora de observación

Se notificará el año <0 04 001>, el mes <0 04 002>, el día <0 04 003>, la hora <0 04 004> y el minuto <0 04 005> de la hora real de observación. La hora real de observación será la hora en que se efectúa la lectura del barómetro.

GBON 1.2.1.6	Coordenadas de la estación

La latitud <0 05 001> y la longitud <0 06 001> de la estación se notificarán en grados con una precisión de 10-5 grados.

GBON 1.2.1.7	Altura de la estación y del barómetro

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar <0 07 030> y la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar <0 07 031> se notificarán en metros con una precisión de décimas de metro.

GBON 1.2.2	Parámetros requeridos de la GBON

Con arreglo a las disposiciones relativas a la GBON incluidas en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160, párrafo 3.2.2), una estación de observación terrestre en superficie de la GBON deberá observar un número mínimo de variables requeridas. Las prácticas de notificación para las variables requeridas de la GBON se describen en la siguiente sección. El modelo BUFR <3 07 096> proporciona los elementos necesarios para notificar una observación SYNOP completa en BUFR. Las variables que suelen notificarse en un informe SYNOP se recomiendan para las estaciones de la GBON y sus prácticas de notificación se describen en la regla B/C1. Se recomienda la notificación de variables no requeridas por la GBON, pero ello no afectará al calendario de transmisión requerido de la GBON, ni retrasará sustancialmente la notificación.

La nieve es un parámetro requerido de la GBON y deberá notificarse utilizando el modelo BUFR <3 07 103> (véase 1.1.2) y los elementos pertinentes del modelo <3 07 096>. Se generarán dos mensajes diferentes para los modelos BUFR <3 07 096> y <3 07 103> si la estación está notificando nieve y otros parámetros de la GBON.

GBON 1.2.2.1	Unidades de presión

La presión <0 10 004> al nivel de la estación, por ejemplo, al nivel definido por la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar <0 07 031>, se notificará en pascales con una precisión de decenas de pascales.

GBON 1.2.2.2	Exactitud de la presión

La presión <0 10 004> al nivel de la estación se incluirá con la presión reducida al nivel medio del mar <0 10 051>.  Las estaciones a gran altura que no puedan notificar la presión reducida al nivel medio del mar <0 10 051> con un grado de exactitud adecuado pueden notificar la altura geopotencial <0 10 009> de una superficie isobárica tipo, según lo acordado por decisión regional.

GBON 1.2.2.3	Altura del sensor de temperatura y humedad

La altura del sensor sobre el suelo local <0 07 032> para los datos de temperatura y humedad <3 02 072> se notificará en metros con una precisión de centésimas de metro. Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura y humedad sobre el suelo en el punto en que se encuentran los sensores.

GBON 1.2.2.4	Exactitud de las unidades de temperatura

La temperatura/temperatura del aire <0 12 101> se notificará en kélvines con una precisión de centésimas de kelvin.

Notas:

1)	Los datos de temperatura se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque hayan sido medidos con una exactitud de décimas de grado. Este requisito se basa en que la conversión de la escala Kelvin a la Celsius suele producir distorsiones de los valores de los datos.

2)	Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kélvines) se utilizará la ecuación T = t + 273,15.

GBON 1.2.2.5	Unidades de temperatura de rocío

La temperatura de rocío <0 12 103> se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin).

Nota:	Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla GBON 1.2.2.4.

GBON 1.2.2.6	Unidades de humedad relativa

La humedad relativa <0 13 003> se notificará en unidades porcentuales.

GBON 1.2.2.7	Fallo de instrumento

Cuando no se disponga de datos a causa de un fallo transitorio del instrumento, estos valores se incluirán como valores faltantes.

GBON 1.2.2.8	Estado del suelo

Se notificarán el estado del suelo (con o sin nieve) <0 20 062> y el método de medición del estado del suelo <0 02 176>. La hora sinóptica a la que se notificará este dato se determinará por decisión regional. Además de la hora sinóptica, este dato debería notificarse a otras horas sinópticas, es decir, cuatro veces por día.

GBON 1.2.2.9	Espesor de la nieve

El espesor total de la nieve <0 13 013> y el método de medición del espesor de la nieve <0 02 177> se notificarán cuando se observe el espesor total de la nieve o se fijarán como valores faltantes cuando no se observe.

GBON 1.2.2.9.1	Unidades de espesor de la nieve

El espesor total de la nieve <0 13 013> se notificará en metros (con la precisión de centésimas de metro). La hora sinóptica a la que se notificará este dato se determinará por decisión regional. Además de la hora sinóptica, este dato debería notificarse a otras horas sinópticas, es decir, cuatro veces por día.

GBON 1.2.2.9.2	No hay espesor de nieve del que informar

El espesor total de la nieve se cifrará en 0,00 m si se observa la ausencia de nieve, hielo u otras formas de precipitación sólida sobre el suelo en el momento de la observación. Un valor de espesor de la nieve de “–0,01 m” indicará poca nieve (menos de 0,005 m). Un valor de espesor de la nieve de “–0,02 m” indicará una “cubierta de nieve discontinua”.

GBON 1.2.2.9.3	Definición de espesor de la nieve

La medición incluirá datos relativos a la nieve, el hielo y demás formas de precipitación sólida sobre el suelo en el momento de la observación.

GBON 1.2.2.9.4	El espesor de la nieve no es uniforme

Cuando el espesor no sea uniforme, se notificará el espesor medio correspondiente a una zona representativa.

GBON 1.2.2.10	Observaciones adicionales de nieve en la secuencia 3 07 103

Cuando se observen, la densidad de la nieve (contenido en agua líquida) <0 13 117>, el método de medición del equivalente en agua de la nieve <0 03 028> y el equivalente en agua de la nieve <0 13 163> se notificarán con la secuencia 3 07 103 (véase GBON 1.1.2).

GBON 1.2.2.11	Intensidad de la precipitación

La intensidad de la precipitación (gran exactitud) <0 13 155> se determinará en función de la intensidad en el momento de la observación.

GBON 1.2.2.12	Precipitación total/equivalente total en agua

La precipitación total/equivalente total en agua <0 13 011> se notificará para las 24 horas anteriores en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado). Si no se observaron precipitaciones durante el período de referencia, se indicarán como 0,0 kg m-2. Las trazas se notificarán como "-0,1 kg m-2".

GBON 1.2.2.13	Período de precipitación total/equivalente total en agua

El período o desplazamiento de tiempo <0 04 024> para la precipitación total/equivalente total en agua <0 13 011> se notificará como -24 horas.

GBON 1.2.2.14	Altura del sensor para la precipitación total/equivalente total en agua

La altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) <0 07 032> para la precipitación total/equivalente total en agua <0 13 011> se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro). Este dato representa la altura real del borde del pluviómetro sobre el suelo en el punto en que se encuentra el pluviómetro.

GBON 1.2.2.15	Dirección y velocidad del viento

La dirección del viento <0 11 001> se notificará en grados verdaderos y la velocidad del viento <0 11 002> en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo). La dirección del viento de superficie medida en una estación situada a 1º o menos del Polo Norte o el Polo Sur se notificará de manera que el cero de su acimut esté alineado con el meridiano 0º de Greenwich.

La calma se notificará fijando la dirección del viento en 0 y la velocidad del viento en 0. El viento variable se notificará fijando la dirección del viento en 0 y la velocidad del viento en un valor positivo no faltante.

GBON 1.2.2.16	Altura del sensor de viento

La altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) <0 07 032> para la medición del viento se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro). Este dato representa la altura real de los sensores sobre el suelo en el punto en que estos se encuentran.

GBON 1.2.2.17	Período de tiempo del viento

El período o desplazamiento de tiempo <0 04 025> para el viento se notificará como –10 minutos. No obstante, si durante ese período de 10 minutos las características del viento presentaran discontinuidades, solo se utilizarán los datos posteriores a esa discontinuidad para notificar los valores medios, y por lo tanto el período <0 04 025> en cuestión se reducirá en consecuencia.

GBON 1.2.2.18	Período de tiempo del viento

El calificador de la significación temporal <0 08 021> para el período o desplazamiento de tiempo <0 04 025> para el viento se fijará en 2 (promedio temporal).

GBON 1.2.2.19	Ráfaga de viento

La dirección de las ráfagas de viento máximas <0 11 043> se notificará en grados verdaderos, y la velocidad de las ráfagas de viento máximas <0 11 041> se notificará en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

GBON 1.2.2.20	Período de tiempo de la ráfaga de viento

El período o desplazamiento de tiempo <0 04 025> para la dirección de las ráfagas de viento máximas <0 11 043> y la velocidad de las ráfagas de viento máximas <0 11 041> se determinará por decisión regional o nacional, y se notificará como un valor negativo en minutos.

GBON 2	NOTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIÓN EN ALTITUD DE LA GBON

GBON 2.1		Secuencias BUFR para estaciones en altitud

La siguiente secuencia BUFR debería utilizarse para notificar las variables de la GBON procedentes de las estaciones en altitud. Se pueden utilizar secuencias BUFR distintas de la que se indica a continuación si pueden aplicarse las prácticas de notificación para variables de la GBON que figuran en GBON 2.2.

GBON 2.1.1	 Secuencia BUFR para la representación de datos de observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL con mayor precisión de la presión y la altura geopotencial <3 09 057>

| Fila # | DESCRIPTOR | SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F X Y |  |  |
| 1 | 3 09 057 | (Secuencia para la representación de datos de observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL con mayor precisión de la presión y la altura geopotencial) |  |
| 2 |  | 3 01 150 | Identificador del WIGOS |
| 3 |  | 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (PTU) y viento |
| 4 |  | 3 01 128 | Información adicional sobre el radiosondeo |
| 5 |  | 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |
| 6 |  | 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |
| 7 |  | 3 02 049 | Información sobre nubes notificada con sondeos verticales |
| 8 |  | 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |
| 9 |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |
| 10 |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |
| 11 |  | 3 03 056 | Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda y mayor precisión de la presión y la altura geopotencial |
| 12 |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |
| 13 |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |

El modelo BUFR 3 07 057 de la GBON se amplía de la siguiente manera:

| # | Ampliación de FXY |  |  |  | Nombre del elemento | Descripción | Unidad, escala | Regla de la GBON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 09 057 | Secuencia para la representación de datos de observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL con mayor precisión de la presión y la altura geopotencial |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 09 057 | 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 09 057 | 3 01 150 | 0 01 125 |  | Serie de identificadores del WIGOS |  | Numérica, 0 |  |
| 4 | 3 09 057 | 3 01 150 | 0 01 126 |  | Emisor del identificador del WIGOS |  | Numérica, 0 |  |
| 5 | 3 09 057 | 3 01 150 | 0 01 127 |  | Numero de emisión del WIGOS |  | Numérica, 0 |  |
| 6 | 3 09 057 | 3 01 150 | 0 01 128 |  | Identificador local del WIGOS (carácter) |  | CCITT IA5, 0 |  |
| 7 | 3 09 057 | 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (PTU) y viento |  |  |  |  |  |
| 8 | 3 09 057 | 3 01 111 | 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM |  |  |  |  |
| 9 | 3 09 057 | 3 01 111 | 3 01 001 | 0 01 001 | Número de bloque de la OMM |  | Numérica, 0 |  |
| 10 | 3 09 057 | 3 01 111 | 3 01 001 | 0 01 002 | Número de la estación de la OMM |  | Numérica, 0 |  |
| 11 | 3 09 057 | 3 01 111 | 0 01 011 |  | Identificador del buque o de la estación terrestre móvil |  | CCITT IA5, 0 |  |
| 12 | 3 09 057 | 3 01 111 | 0 02 011 |  | Tipo de radiosonda |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 13 | 3 09 057 | 3 01 111 | 0 02 013 |  | Corrección de la radiación solar y de infrarrojo |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 14 | 3 09 057 | 3 01 111 | 0 02 014 |  | Técnica de seguimiento/situación del sistema utilizado |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 15 | 3 09 057 | 3 01 111 | 0 02 003 |  | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 16 | 3 09 057 | 3 01 128 | Información adicional sobre el radiosondeo |  |  |  |  |  |
| 17 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 01 081 |  | Número de serie de la radiosonda |  | CCITT IA5, 0 |  |
| 18 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 01 082 |  | Número de radiosonda |  | Numérica, 0 |  |
| 19 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 01 083 |  | Número de lanzamiento de la radiosonda |  | Numérica, 0 |  |
| 20 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 01 095 |  | Identificación del observador |  | CCITT IA5, 0 |  |
| 21 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 015 |  | Integralidad de la radiosonda |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 22 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 016 |  | Configuración de la radiosonda |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 23 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 017 |  | Algoritmos de corrección de las mediciones de humedad |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 24 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 066 |  | Sistema de recepción en tierra de la radiosonda |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 25 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 067 |  | Frecuencia de funcionamiento de la radiosonda |  | Hz, -5 |  |
| 26 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 080 |  | Fabricante del globo |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 27 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 081 |  | Tipo de globo |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 28 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 082 |  | Peso del globo |  | kg, 3 |  |
| 29 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 083 |  | Tipo de refugio para globos |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 30 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 084 |  | Tipo de gas utilizado en el globo |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 31 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 085 |  | Cantidad de gas utilizada en el globo |  | kg, 3 |  |
| 32 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 086 |  | Longitud de arrastre de vuelo del globo |  | m, 1 |  |
| 33 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 095 |  | Tipo de sensor de presión |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 34 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 096 |  | Tipo de sensor de temperatura |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 35 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 097 |  | Tipo de sensor de humedad |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 36 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 103 |  | Radomo |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 37 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 02 191 |  | Cálculo de la altura geopotencial |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 38 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 25 061 |  | Identificación del programa informático y número de versión |  | CCITT IA5, 0 |  |
| 39 | 3 09 057 | 3 01 128 | 0 35 035 |  | Motivo de la terminación |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 40 | 3 09 057 | 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |  |  |  |
| 41 | 3 09 057 | 3 01 113 | 0 08 021 |  | Significación temporal | = 18 Hora de lanzamiento | (véase la nota 11) |  |
| 42 | 3 09 057 | 3 01 113 | 3 01 011 | Año, mes, día |  | Hora de lanzamiento |  |  |
| 43 | 3 09 057 | 3 01 113 | 3 01 011 | 0 04 001 | Año |  | a, 0 |  |
| 44 | 3 09 057 | 3 01 113 | 3 01 011 | 0 04 002 | Mes |  | mes, 0 |  |
| 45 | 3 09 057 | 3 01 113 | 3 01 011 | 0 04 003 | Día |  | d, 0 |  |
| 46 | 3 09 057 | 3 01 113 | 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  | Hora de lanzamiento |  |  |
| 47 | 3 09 057 | 3 01 113 | 3 01 013 | 0 04 004 | Hora |  | h, 0 |  |
| 48 | 3 09 057 | 3 01 113 | 3 01 013 | 0 04 005 | Minuto |  | min, 0 |  |
| 49 | 3 09 057 | 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |  |  |  |
| 50 | 3 09 057 | 3 01 114 | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |  |  |
| 51 | 3 09 057 | 3 01 114 | 3 01 021 | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  | grado, 5 |  |
| 52 | 3 09 057 | 3 01 114 | 3 01 021 | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  | grado, 5 |  |
| 53 | 3 09 057 | 3 01 114 | 0 07 030 |  | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  | m, 1 |  |
| 54 | 3 09 057 | 3 01 114 | 0 07 031 |  | Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar |  | m, 1 |  |
| 55 | 3 09 057 | 3 01 114 | 0 07 007 |  | Altura |  | m, 0 |  |
| 56 | 3 09 057 | 3 01 114 | 0 33 024 |  | Marca de la calidad de la elevación de la estación (para estaciones móviles) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 57 | 3 09 057 | 3 02 049 | Información sobre nubes notificada con sondeos verticales |  |  |  |  |  |
| 58 | 3 09 057 | 3 02 049 | 0 08 002 |  | Significación vertical (observaciones de superficie) |  | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 59 | 3 09 057 | 3 02 049 | 0 20 011 |  | Nubosidad | Nubes bajas o medias Nh | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 60 | 3 09 057 | 3 02 049 | 0 20 013 |  | Altura de la base de las nubes | h | m, -1 |  |
| 61 | 3 09 057 | 3 02 049 | 0 20 012 |  | Tipo de nubes | Nubes bajas CL | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 62 | 3 09 057 | 3 02 049 | 0 20 012 |  | Tipo de nubes | Nubes medias CM | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 63 | 3 09 057 | 3 02 049 | 0 20 012 |  | Tipo de nubes | Nubes altas CH | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 64 | 3 09 057 | 3 02 049 | 0 08 002 |  | Significación vertical (observaciones de superficie) | Fijar en faltante | Tabla de cifrado, 0 |  |
| 65 | 3 09 057 | 0 22 043 |  |  | Temperatura del mar/agua | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 66 | 3 09 057 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 67 | 3 09 057 | 0 31 002 |  |  | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |  |
| 68 | 3 09 057 | 3 03 056 | Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda y mayor precisión de la presión y la altura geopotencial |  |  |  |  |  |
| 69 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 04 086 |  | Período o desplazamiento de tiempo largo | Desde el momento de lanzamiento | s, 0 |  |
| 70 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 08 042 |  | Significación del sondeo vertical ampliado |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 71 | 3 09 057 | 3 03 056 | 2 07 001 |  | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |  |
| 72 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 07 004 |  | Presión | Escala: 0 | Pa, -1 |  |
| 73 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 10 009 |  | Altura geopotencial | Escala: 1 | mgp, 0 |  |
| 74 | 3 09 057 | 3 03 056 | 2 07 000 |  | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |  |
| 75 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 05 015 |  | Desplazamiento de latitud (gran exactitud) | Desde el sitio de lanzamiento | grado, 5 |  |
| 76 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 06 015 |  | Desplazamiento de longitud (gran exactitud) | Desde el sitio de lanzamiento | grado, 5 |  |
| 77 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 12 101 |  | Temperatura/temperatura del aire | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 78 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 12 103 |  | Temperatura de rocío | Escala: 2 | K, 2 |  |
| 79 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 11 001 |  | Dirección del viento |  | grado verdadero, 0 |  |
| 80 | 3 09 057 | 3 03 056 | 0 11 002 |  | Velocidad del viento |  | m/s, 1 |  |
| 81 | 3 09 057 | 1 01 000 |  |  | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |  |
| 82 | 3 09 057 | 0 31 001 |  |  | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |  |
| 83 | 3 09 057 | 3 03 051 | Datos de la cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |  |  |  |
| 84 | 3 09 057 | 3 03 051 | 0 04 086 |  | Período o desplazamiento de tiempo largo | Desde el momento de lanzamiento | s, 0 |  |
| 85 | 3 09 057 | 3 03 051 | 0 08 042 |  | Significación del sondeo vertical ampliado |  | Tabla de banderines, 0 |  |
| 86 | 3 09 057 | 3 03 051 | 0 07 004 |  | Presión |  | Pa, -1 |  |
| 87 | 3 09 057 | 3 03 051 | 0 05 015 |  | Desplazamiento de latitud (gran exactitud) | Desde el sitio de lanzamiento | grado, 5 |  |
| 88 | 3 09 057 | 3 03 051 | 0 06 015 |  | Desplazamiento de longitud (gran exactitud) | Desde el sitio de lanzamiento | grado, 5 |  |
| 89 | 3 09 057 | 3 03 051 | 0 11 061 |  | Cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km |  | m/s, 1 |  |
| 90 | 3 09 057 | 3 03 051 | 0 11 062 |  | Cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km |  | m/s, 1 |  |

GBON 2.2	PRÁCTICAS DE NOTIFICACIÓN

GBON 2.2.1 Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (PTU) y viento <3 01 111>

GBON 2.2.1.1	Secuencia del identificador de estación del WIGOS

La secuencia del identificador de estación del WIGOS (WSI) <3 01 150> se añadirá antes del primer elemento si no se ha incluido en la secuencia.

GBON 2.2.1.2	Valores del WSI

Los elementos de la secuencia del WSI <3 01 150> no se fijarán como faltantes y tendrán los valores correspondientes al registro de la estación en https://oscar.wmo.int/surface.

GBON 2.2.1.3	Identificación del lugar del lanzamiento

El número de bloque de la OMM <0 01 001> y el número de estación de la OMM <0 01 002> se notificarán siempre como valores no faltantes en los informes procedentes de una estación terrestre fija. El número de bloque y de estación de la OMM pueden incluirse en los informes procedentes de una estación marina fija, si están disponibles.

En informes procedentes de buques o de estaciones móviles, el identificador de buque o de estación terrestre móvil <0 01 011> se notificará siempre y no excederá de 9 caracteres. En informes procedentes de una estación terrestre fija, el identificador de buque o de estación móvil <0 01 011> se notificará siempre como valor faltante.

GBON 2.2.1.4	Instrumentos para la medición de P, T, U y viento

Se notificarán el tipo de radiosonda <0 02 011>, la corrección de la radiación solar y de infrarrojo <0 02 013>, la técnica de seguimiento/situación del sistema utilizado <0 02 014> y el tipo de instrumentos de medición utilizados <0 02 003>.

GBON 2.2.2 Fecha/hora de lanzamiento <3 01 113>

La significación temporal <0 08 021> se fijará siempre en 18 para indicar que en las entradas siguientes se especifica la fecha y la hora de lanzamiento de la radiosonda.

La hora real de lanzamiento se notificará con año, mes, día <3 01 011> y hora, minuto, segundo <3 01 013>.

La hora de lanzamiento <3 01 013> se notificará con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de segundos, la entrada <0 04 006> para los segundos se fijará en cero.

GBON 2.2.3 Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento <3 01 114>

La latitud (gran exactitud) <0 05 001> y la longitud (gran exactitud) <0 06 001> del sitio de lanzamiento se notificarán en grados con una precisión de 10-5 grados.

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar <0 07 030> y la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar <0 07 031> se notificarán en metros con una precisión de décimas de metro.

La altura <0 07 007> de lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar se notificará en metros.

La marca de la calidad de la elevación de la estación <0 33 024> se notificará para indicar la exactitud de las coordenadas verticales de la estación terrestre móvil. Las estaciones terrestres fijas y las estaciones marinas notificarán este dato como valor faltante.

Nota: La altitud oficial del aeródromo (HA) no se utilizará para notificar la altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar <0 07 030> en los mensajes BUFR procedentes de aeródromos. Se trata de dos coordenadas verticales diferentes. La “altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar” de cada estación debería facilitarse al centro de cifrado correspondiente, que puede ser un centro dentro del mismo SMHN u otro Centro Meteorológico Nacional/Centro Regional de Telecomunicaciones.

GBON 2.2.4		Información sobre nubes notificada con sondeos verticales <3 02 049>

GBON 2.2.4.1	Significación vertical (observaciones en superficie) — Tabla de cifrado 0 08 002

Para especificar la significación vertical <0 08 002> en la secuencia 3 02 049, se seleccionará una cifra de clave de la siguiente manera:

a)	si se observan nubes bajas, se utilizará la cifra de clave 7 (nubes bajas);

b)	si no hay nubes bajas pero se observan nubes medias, se utilizará la cifra de clave 8 (nubes medias);

c)	si no hay nubes bajas ni nubes medias pero se observan nubes altas, se utilizará la cifra de clave 0;

d)	si el cielo está oscurecido por la niebla u otros fenómenos, se utilizará la cifra de clave 5 (techo);

e)	si no hay nubes (cielo despejado), se utilizará la cifra de clave 62 (valor no aplicable);

f)	si la cubierta de nubes no es discernible por razones distintas del punto d) anterior o si no se ha realizado ninguna observación, se utilizará la cifra de clave 63 (valor faltante).

GBON 2.2.4.2	Nubosidad (nubes bajas o medias) — Tabla de cifrado 0 20 011

Cantidad de todas las nubes bajas (nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbus) presentes o, si no hay nubes bajas presentes, cantidad de todas las nubes medias (nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos) presentes.

GBON 2.2.4.2.1	La nubosidad se notificará como sigue:

a)	si hay nubes bajas, la cantidad total de nubes bajas, tal como las ve efectivamente el observador durante la observación, se notificará para la nubosidad;

b)	si no hay nubes bajas pero hay nubes medias, la cantidad total de nubes medias se notificará para la nubosidad;

c)	si no hay nubes bajas ni nubes medias pero hay nubes altas (nubes de los géneros cirrus, cirrocúmulos y cirrostratos), la nubosidad se cifrará en cero.

GBON 2.2.4.2.2

La cantidad de altocúmulos perlucidus o estratocúmulos perlucidus ("cielo aborregado") se cifrará usando la cifra de clave 7 o una cifra menor, ya que siempre hay claros en este tipo de formación nubosa, incluso si la misma se extiende sobre toda la bóveda celeste.

GBON 2.2.4.2.3

Cuando las nubes notificadas para la nubosidad se observan a través de niebla o un fenómeno análogo, la nubosidad se notificará como si esos fenómenos no existiesen.

GBON 2.2.4.2.4

Si las nubes notificadas para la nubosidad incluyen estelas de condensación, la nubosidad incluirá las estelas de condensación persistentes. Las estelas de condensación que se disipan rápidamente no se incluirán en el valor para la nubosidad.

GBON 2.2.4.3	Altura de la base de las nubes más bajas

La altura sobre la superficie de la base <0 20 013> de las nubes más bajas observada se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Nota:	Se entenderá como "altura sobre la superficie" la altura sobre la elevación oficial del aeródromo o sobre la elevación de una estación de otro tipo, o bien la altura sobre la superficie del agua de un mar o lago.

GBON 2.2.4.3.1

Cuando la estación se halla bajo los efectos de la niebla, de una tormenta de arena o de una ventisca de nieve pero se puede discernir el cielo, la base de las nubes más bajas se referirá a la base de las nubes más bajas observadas, si las hay. Cuando, en las condiciones anteriormente descritas, no se pueda discernir el cielo, la base de las nubes más bajas se sustituirá por la visibilidad vertical.

GBON 2.2.4.3.2

Cuando no se notifiquen nubes (nubosidad total = 0), la base de las nubes más bajas se notificará como valor faltante.

GBON 2.2.4.3.3

Cuando, por decisión nacional, las nubes cuyas bases estén por debajo de la estación sean notificadas por la estación y se observen nubes con bases por debajo y cimas por encima de la estación, la base de las nubes más bajas se notificará como valor negativo si la base de las nubes es discernible, o como valor faltante.

GBON 2.2.4.4		Tipos de nubes bajas, medias y altas — Tabla de cifrado 0 20 012

Las nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbus (nubes bajas) se notificarán para la primera entrada 0 20 012, las nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos (nubes medias) se notificarán para la segunda entrada 0 20 012 y las nubes de los géneros cirrus, cirrocúmulos y cirrostratos (nubes altas) se notificarán para la tercera entrada 0 20 012.

GBON 2.2.4.4.1

La notificación de los tipos de nubes bajas, medias y altas se hará como se indica en el Atlas internacional de nubes (OMM-N° 407), volumen I.

GBON 2.2.5	Temperatura del mar/agua

La temperatura del mar/agua <0 22 043> se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin). Los datos de temperatura del mar/agua se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque estén disponibles con una exactitud de décimas de grado.

Notas:

1)	Este requisito se basa en que la conversión de la escala Kelvin a la Celsius suele producir distorsiones de los valores de los datos.

2)	Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kélvines) se utilizará la ecuación T = t + 273,15.

GBON 2.2.5.1	 La temperatura del mar/agua se incluirá siempre en los informes de las estaciones marinas, cuando se disponga de esos datos.

GBON 2.2.6	Datos de temperatura, punto de rocío y viento en niveles de presión

Los datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento en los niveles de presión obtenidos durante el radiosondeo se incluirán en orden descendente respecto de la presión. Los datos de cada nivel de presión se incluirán una sola vez. Por ejemplo, si un nivel significativo respecto de la temperatura del aire y la humedad relativa y una superficie isobárica tipo coinciden, los datos para dicho nivel se incluirán una sola vez, y los diversos atributos se indicarán mediante la significación del sondeo vertical ampliado <0 08 042> atendiendo a lo especificado en GBON 2.2.6.2.2.

GBON 2.2.6.1	Número de niveles de presión notificados

El número de niveles de presión notificados se indicará mediante el factor ampliado de repetición diferida del descriptor <0 31 002> en clave BUFR.

El número de niveles de presión nunca se fijará en un valor faltante y se fijará en un valor positivo en un informe NIL. Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix de la Regla BUFR 94.6.3.

GBON 2.2.6.1.1

Todos los datos necesarios del radiosondeo completo se notificarán en un mensaje BUFR que se elaborará cuando se haya terminado el sondeo. No obstante, para que los datos se entreguen oportunamente, debería enviarse un mensaje BUFR cuando se haya alcanzado el nivel de 100 hPa.

GBON 2.2.6.2 Datos de temperatura, punto de rocío y viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda <3 03 056>

GBON 2.2.6.2.1	Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)

El período o desplazamiento de tiempo largo <0 04 086> representa la diferencia de tiempo respecto del momento de lanzamiento que se especifica en la Regla GBON 2.2.2, y se notificará en segundos si está disponible.

GBON 2.2.6.2.2	Significación del sondeo vertical ampliado — Tabla de banderines 0 08 042

Este dato se utilizará para especificar la significación del sondeo vertical de la siguiente manera (véase la Regla GBON 2.2.7):

a)	el bit 1 fijado en 1 indica superficie;

b)	el bit 2 fijado en 1 indica un nivel estándar;

c)	el bit 3 fijado en 1 indica un nivel de tropopausa;

d)	el bit 4 fijado en 1 indica un viento máximo;

e)	el bit 5 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto a la temperatura;

f)	el bit 6 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto a la humedad relativa;

g)	el bit 7 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto al viento;

h)	el bit 8 fijado en 1 indica el comienzo de datos faltantes de temperatura y el bit 9 fijado en 1 indica el fin de datos faltantes de temperatura;

i)	el bit 10 fijado en 1 indica el comienzo de datos faltantes de humedad y el bit 11 fijado en 1 indica el fin de datos faltantes de humedad;

j)	el bit 12 fijado en 1 indica el comienzo de datos faltantes de viento y el bit 13 fijado en 1 indica el fin de datos faltantes de viento;

k)	el bit 14 fijado en 1 indica el techo del sondeo del viento;

l)	el bit 15 fijado en 1 indica un nivel determinado por decisión regional;

m)	todos los bits fijados en 0 indican un nivel determinado por decisión nacional o un nivel sin significación que se ha incluido cuando se notifican datos de alta resolución;

n)	todos los bits fijados en 1 indican un valor faltante.

GBON 2.2.6.2.3	Presión

La presión <0 07 004> se notificará en pascales (con una precisión de pascales).

GBON 2.2.6.2.4	Altura geopotencial

La altura geopotencial <0 10 009> del nivel se notificará en metros geopotenciales.

GBON 2.2.6.2.5	Desviación de la radiosonda — desplazamientos de latitud y longitud

El desplazamiento de latitud <0 05 015> representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla GBON 2.2.3, y se notificará en grados con una precisión de 10-5 grados, si está disponible. El desplazamiento de longitud <0 06 015> representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla GBON 2.2.3, y se notificará en grados con una precisión de 10-5 grados, si está disponible.

GBON 2.2.6.2.6	Temperatura

La temperatura <0 12 101> se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin). Los datos de temperatura se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque hayan sido medidos con una exactitud de décimas de grado.

Notas:

1)	Este requisito se basa en que la conversión de la escala Kelvin a la Celsius suele producir distorsiones de los valores de los datos.

2)	Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kélvines) se utilizará la ecuación T = t + 273,15.

La temperatura de punto de rocío <0 12 103> se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin).

Notas:

1)	Este requisito se basa en que la conversión de la escala Kelvin a la Celsius suele producir distorsiones de los valores de los datos.

2)	Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kélvines) se utilizará la ecuación T = t + 273,15.

GBON 2.2.6.2.7.1

Los datos de temperatura del punto de rocío se obtendrán a partir de la función (o un equivalente próximo) para la relación entre la presión de saturación del vapor sobre agua y la temperatura del aire (especificada en el Reglamento Técnico (OMM-N° 49)). No se notificarán datos de temperatura del punto de rocío cuando la temperatura del aire esté fuera del rango establecido por la OMM para la aplicación de la función; puede utilizarse un rango menor como práctica nacional.

GBON 2.2.6.2.8	Dirección y velocidad del viento

La dirección del viento <0 11 001> se notificará en grados verdaderos y la velocidad del viento <0 11 002> en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

La dirección del viento medida en una estación situada a 1º o menos del Polo Norte o el Polo Sur se notificará de manera que el cero de su acimut esté alineado con el meridiano 0º de Greenwich.  La dirección del viento en cada nivel debería concordar con la longitud notificada en ese nivel.

GBON 2.2.6.2.8.1.1

Cuando durante un sondeo ya no puedan obtenerse datos de presión pero sí de viento, estos últimos no se notificarán en el mensaje BUFR en el que los datos se describen mediante la secuencia común 3 09 056. Los datos sobre el viento obtenidos de este modo podrán notificarse usando el modelo BUFR TM 309051 adecuado para datos PILOT, PILOT SHIP o PILOT MOBIL.

GBON 2.2.6.2.8.1.2

Solo los datos de viento obtenidos a partir de un radiosondeo por medios visuales o electrónicos se incluirán en el mensaje BUFR en el que los datos se describen mediante la secuencia común 3 09 057. Los datos de viento obtenidos por medios diferentes al radiosondeo no se incluirán en un mensaje bajo la secuencia común 3 09 057.

GBON 2.2.7	 Criterios para la notificación de niveles estándares y significativos

GBON 2.2.7.1	Superficie

Siempre se notificará el nivel de superficie.

Nota: El valor de la significación del sondeo vertical ampliado <0 08 042> en el nivel de la superficie indicará que este nivel también es un nivel significativo respecto de la temperatura, la humedad relativa y el viento, es decir, no solo el bit 1, sino también los bits 5, 6 y 7, se fijarán en 1.

GBON 2.2.7.2 Niveles estándares

GBON 2.2.7.2.1

Los niveles estándares de 1 000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 y 10 hPa se notificarán en orden ascendente respecto de la altitud.

GBON 2.2.7.2.2

Cuando el geopotencial de un nivel estándar es inferior a la altitud de la estación que emite informes, el desplazamiento de tiempo, el desplazamiento de latitud y el desplazamiento de longitud para ese nivel se fijarán en cero y los datos de temperatura del aire, temperatura del punto de rocío y viento para ese nivel se notificarán como valores faltantes.

GBON 2.2.7.2.3

Cuando no se disponga de datos de temperatura del aire, temperatura del punto de rocío o viento a un nivel estándar, las entradas correspondientes para ese nivel se notificarán como valores faltantes.

GBON 2.2.7.2.4

Si se desea extrapolar un sondeo para el cálculo del geopotencial en un nivel estándar, se aplicarán las reglas siguientes:

a)	se permite la extrapolación únicamente cuando la diferencia de presión entre la presión mínima del sondeo y la superficie isobárica para la que se calcula el valor extrapolado no exceda de la cuarta parte de la presión a la que se desea el valor extrapolado, siempre que la extrapolación no se extienda por un intervalo de presión superior a 25 hPa;

b)	para calcular el geopotencial, y solo con ese fin, se extrapolará el sondeo utilizando solo dos puntos de la curva del sondeo sobre un diagrama T-log p, a saber: el que corresponde a la presión mínima alcanzada por el sondeo y el que corresponde a la presión resultante de sumar esta presión mínima a la diferencia de presión mencionada en la regla a) precedente.

GBON 2.2.7.3	Niveles de tropopausa

GBON 2.2.7.3.1

Cuando se observe una tropopausa (o más), se incluirá el número de niveles correspondiente (indicado mediante el bit 3 de <0 08 042> fijado en 1).

GBON 2.2.7.3.2

Cuando no se observen datos de tropopausa, no se indicará ningún nivel mediante el bit 3 de <0 08 042> fijado en 1.

GBON 2.2.7.4	Niveles de viento máximo

GBON 2.2.7.4.1

Cuando se notifique un nivel de viento máximo (o varios), el número de niveles correspondiente se incluirá en el informe indicándose con el bit 4 fijado en 1 en la significación del sondeo vertical ampliado <0 08 042>.

Notas:

1)	Los criterios para determinar los niveles de viento máximo figuran en las reglas que se detallan a continuación.

2)	Dado que un nivel de viento máximo también es un nivel significativo respecto del viento, tanto el bit 7 como el bit 4 se fijarán en 1 en la significación del sondeo vertical ampliado <0 08 042>.

GBON 2.2.7.4.2

Cuando no se observe un nivel de viento máximo, no se indicará ningún nivel mediante el bit 4 de <0 08 042> fijado en 1.

GBON 2.2.7.4.3

Un nivel de viento máximo:

a)	se determinará examinando la lista de niveles significativos para la velocidad del viento, obtenida mediante el método recomendado al efecto o un método nacional equivalente (véase la nota de la Regla GBON 2.2.7.7.2), y no considerando la curva original de la velocidad del viento;

b)	estará ubicado por encima de la superficie isobárica de 500 hPa y corresponderá a una velocidad superior a 30 metros por segundo.

Nota: Un nivel de viento máximo se define como un nivel en el que la velocidad del viento supera a la observada inmediatamente por encima y por debajo de ese nivel.

GBON 2.2.7.4.4

Cuando exista más de un nivel de viento máximo, los niveles se notificarán de la siguiente manera:

a)	siempre se incluirá el nivel de mayor viento máximo;

b)	los demás niveles se incluirán en el informe únicamente si su velocidad supera la de los dos mínimos adyacentes en al menos 10 metros por segundo;

c)	además, el nivel más alto alcanzado en el sondeo se indicará como nivel de viento máximo siempre que dicho nivel:

i)	satisfaga los criterios establecidos en la Regla GBON 2.2.5.4.3 precedente;

ii)	constituya el nivel de la mayor velocidad de todo el sondeo.

GBON 2.2.7.4.5

Cuando el techo del sondeo del viento corresponda a la mayor velocidad del viento observada durante el sondeo, este nivel se indicará mediante la significación del sondeo vertical ampliado <0 08 042> – el bit 4 se fijará en 1 (nivel de viento máximo), el bit 7 se fijará en 1 (nivel significativo respecto del viento) y el bit 14 se fijará en 1 (techo del sondeo del viento).

Nota: A los efectos de la aplicación de la regla precedente, el "techo del sondeo del viento" se entenderá como el nivel más alto para el que se dispone de datos de viento.

GBON 2.2.7.5	Niveles significativos respecto de la temperatura

GBON 2.2.7.5.1

Los niveles significativos notificados permitirán por sí solos reconstruir el perfil de temperatura del aire dentro de los límites de los criterios especificados.

Si los criterios para la determinación de niveles significativos respecto de la temperatura del aire se satisfacen en un punto dado de altitud, los datos para todas las variables (si se dispone de ellos) se notificarán para ese nivel.

GBON 2.2.7.5.2

Los niveles siguientes se incluirán como niveles significativos de temperatura "obligatorios":

a)	el nivel de superficie y el nivel más alto alcanzado por el sondeo;

b)	un nivel entre 110 y 100 hPa;

c)	las bases y las cimas de las capas de inversión e isotérmicas que tengan al menos 20 hPa de espesor, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: el de los 300 hPa o la primera tropopausa;

d)	las bases y las cimas de las capas de inversión que se caractericen por un cambio de temperatura de al menos 2,5 °C, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: el de los 300 hPa o la primera tropopausa.

e) 	Las capas de inversión de c) y d) pueden estar formadas por varias capas de inversión más finas separadas por capas delgadas de gradiente vertical de temperatura. A fin de tener en cuenta esta situación, las cimas de las capas de inversión aludidas en c) y en d) estarán a un nivel donde no se produzcan más capas de inversión, ni gruesas ni delgadas, por lo menos en un intervalo de hasta 20 hPa por encima del nivel en cuestión.

GBON 2.2.7.5.3

Los niveles siguientes se incluirán como niveles significativos "adicionales". Se seleccionarán en el orden indicado, dando prioridad a la representación del perfil de temperatura. En la medida de lo posible, estos niveles adicionales serán los niveles en los que se producen cambios notables en el gradiente vertical de la temperatura del aire:

a)	los niveles que sean necesarios para que la temperatura obtenida por interpolación lineal (en un diagrama T-log P u otro esencialmente similar) entre niveles significativos adyacentes no difiera de la temperatura observada en más de 1 °C por debajo del primer nivel significativo notificado por encima del nivel de los 300 hPa o de la primera tropopausa, el que sea más bajo de los dos, o en más de 2 °C de allí en adelante;

b)	los niveles que sean necesarios para limitar los errores de interpolación en diagramas que no sean T-log P. Estos niveles serán tales que la presión en un nivel significativo dividida por la presión de la capa significativa precedente excederá 0,6 para niveles hasta la primera tropopausa y se determinará mediante el método utilizado para seleccionar niveles adicionales, pero aplicando criterios más estrictos.

GBON 2.2.7.5.4

Si un nivel significativo respecto de la temperatura del aire y un nivel estándar coinciden, los datos para dicho nivel se notificarán una sola vez.

GBON 2.2.7.6		Niveles significativos respecto de la humedad relativa

GBON 2.2.7.6.1

Los niveles significativos notificados permitirán por sí solos reconstruir los perfiles de humedad relativa dentro de los límites de los criterios especificados.

Si los criterios para la determinación de niveles significativos respecto de la humedad relativa se satisfacen en un punto dado de altitud, los datos para todas las variables (si se dispone de ellos) se notificarán para ese nivel.

GBON 2.2.7.6.2

Los niveles siguientes se incluirán como niveles significativos de humedad "obligatorios":

a)	el nivel de superficie y el nivel más alto alcanzado por el sondeo;

b)	un nivel entre 110 y 100 hPa;

c)	las bases y las cimas de las capas de inversión e isotérmicas que tengan al menos 20 hPa de espesor, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: el de los 300 hPa o la primera tropopausa;

d)	las bases y las cimas de las capas de inversión que se caractericen por un cambio de humedad relativa de al menos el 20 %, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: el de los 300 hPa o la primera tropopausa.

Nota: Las capas de inversión de c) y d) pueden estar formadas por varias capas de inversión más finas separadas por capas delgadas de gradiente vertical de temperatura. A fin de tener en cuenta esta situación, las cimas de las capas de inversión aludidas en c) y en d) estarán a un nivel donde no se produzcan más capas de inversión, ni gruesas ni delgadas, por lo menos en un intervalo de hasta 20 hPa por encima del nivel en cuestión.

GBON 2.2.7.6.3

Los niveles siguientes se incluirán como niveles significativos "adicionales". Se seleccionarán en el orden indicado, dando prioridad a la representación del perfil de temperatura. En la medida de lo posible, estos niveles adicionales serán los niveles en los que se producen cambios notables en el gradiente vertical de la temperatura del aire:

a)	los niveles que sean necesarios para que la humedad relativa obtenida por interpolación lineal entre niveles significativos adyacentes no difiera de los valores observados en más del 15 %. (El criterio del 15 % se refiere a una cantidad de humedad relativa, y NO al porcentaje del valor observado; por ejemplo, si el valor observado es 50 %, el valor interpolado estará comprendido entre 35 % y 65 %);

b)	los niveles que sean necesarios para limitar los errores de interpolación en diagramas que no sean T-log P. Estos niveles serán tales que la presión en un nivel significativo dividida por la presión de la capa significativa precedente excederá 0,6 para niveles hasta la primera tropopausa y se determinará mediante el método utilizado para seleccionar niveles adicionales, pero aplicando criterios más estrictos.

GBON 2.2.7.6.4

Si una capa significativa respecto de la humedad relativa y un nivel estándar coinciden, los datos para ese nivel se notificarán una sola vez.

GBON 2.2.7.7	Niveles significativos respecto del viento

GBON 2.2.7.7.1

Los niveles significativos de viento se elegirán de modo tal que los datos que a ellos se refieran permitan, por sí solos, reconstruir el perfil de viento con la exactitud suficiente para su uso práctico.

Si los criterios para la determinación de niveles significativos respecto de la velocidad y la dirección del viento se satisfacen en un punto dado de altitud, los datos para todas las variables (si se dispone de ellos) se notificarán para ese nivel.

GBON 2.2.7.7.2

Criterios para determinar niveles significativos respecto de los cambios en la velocidad y la dirección del viento:

a)	las curvas de dirección y velocidad (en función del logaritmo de presión o altitud) se pueden reproducir con sus características prominentes;

b)	estas curvas se pueden reproducir con una exactitud de al menos 10 grados verdaderos para la dirección y 5 metros por segundo para la velocidad.

Nota: Para satisfacer estos criterios se recomienda utilizar el siguiente método de aproximaciones sucesivas, pero también pueden emplearse otros métodos que den resultados equivalentes y se ajusten mejor a las prácticas nacionales:

i)	el nivel de superficie y el nivel más elevado para los que se dispone de datos de viento constituyen el primero y el último de los niveles significativos. Luego se examina la desviación de los valores obtenidos por interpolación lineal entre esos dos niveles. Si no hubiera desviaciones de la dirección superiores a 10 grados verdaderos y desviaciones de la velocidad superiores a 5 metros por segundo, no será necesario notificar otros niveles significativos. Cada vez que un parámetro presente una desviación superior al límite indicado en el párrafo b) precedente, el nivel de máxima desviación constituirá un nivel significativo suplementario para ambos parámetros;

ii)	los niveles significativos suplementarios así introducidos dividen el sondeo en dos capas. Entonces se examina, en cada una de esas capas, la desviación de los valores obtenidos mediante interpolación lineal entre la base y la cima de la capa. Luego se repite el proceso descrito en el párrafo i) anterior y se obtienen otros niveles significativos. Estos niveles suplementarios, a su vez, modifican la distribución de las capas, y el método vuelve a aplicarse nuevamente hasta que cualquier nivel se aproxime a los valores específicos arriba mencionados.

GBON 2.2.7.8	Principio y fin de los datos faltantes de temperatura

GBON 2.2.7.8.1

La capa para la que no se disponga de datos de temperatura se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 20 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a las superficies inferior y superior de la capa respecto de la cual se dispone de datos de temperatura. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel de temperatura significativo".

GBON 2.2.7.9		Principio y fin de los datos faltantes de humedad

GBON 2.2.7.9.1

La capa para la que no se dispone de datos de temperatura del punto de rocío se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 20 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a las superficies inferior y superior de la capa respecto de la cual se dispone de datos de temperatura del punto de rocío. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel de humedad significativo".

GBON 2.2.7.10	Principio y fin de los datos faltantes de viento

GBON 2.2.7.10.1

La capa para la que no se dispone de datos de viento se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 50 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a las superficies inferior y superior de la capa respecto de la cual se dispone de datos observados. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel de viento significativo".

GBON 2.2.8 	Datos de la cizalladura del viento

GBON 2.2.8.1	Numeración y orden de los niveles para los que se notifica la cizalladura del viento

GBON 2.2.8.1.1

El número de niveles con datos de cizalladura del viento se indicará mediante el factor de repetición diferida del descriptor 0 31 001 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la sección de descripción de datos en CREX.

Notas:

1)	El número de niveles con datos de cizalladura del viento nunca se fijará en un valor faltante.

2)	El número de niveles con datos de cizalladura del viento se fijará en un valor positivo en un informe NIL.

3)	El número de niveles con datos de cizalladura del viento se fijará en cero si no se han calculado los datos de cizalladura vertical del viento y no se ha solicitado su inclusión en el informe.

4)	Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix de la Regla BUFR 94.6.3.

GBON 2.2.8.1.2

Cuando se notifiquen datos de cizalladura del viento para más de un nivel, estos niveles de viento máximo se incluirán en el mismo orden que en la secuencia <3 03 056>, es decir, en orden descendente con respecto a la presión.

GBON 2.2.8.2		Datos de cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda <3 03 051>

GBON 2.2.8.2.1	Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)

El desplazamiento de tiempo largo <0 04 086> representa la diferencia de tiempo respecto del momento de lanzamiento que se especifica en la Regla GBON 2.2.2, y se notificará en segundos, si está disponible.

GBON 2.2.8.2.2	Significación del sondeo vertical ampliado — Tabla de banderines 0 08 042

Todo nivel para el que se notifiquen datos de cizalladura del viento se indicará mediante la significación del sondeo vertical <0 08 042> – el bit 4 se fijará en 1 (nivel de viento máximo) y el bit 7 se fijará en 1 (nivel significativo respecto del viento). Además, si el techo del sondeo del viento corresponde a la máxima velocidad del viento observada en todo el sondeo, este nivel se indicará también fijando el bit 14 en 1 (techo del sondeo del viento).

GBON 2.2.8.2.3	Presión

La presión <0 07 004> se notificará en pascales, con una precisión de decenas de pascales.

GBON 2.2.8.2.4	Desplazamientos de latitud y longitud

El desplazamiento de latitud <0 05 015> representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla GBON 2.2.3, y se notificará en grados con una precisión de 10-5 grados, si está disponible. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla GBON 2.2.3, y se notificará en grados con una precisión de 10-5 grados, si está disponible.

GBON 2.2.8.2.5	Datos de la cizalladura del viento

La cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km <0 11 061> y la cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km <0 11 062> se notificarán en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo), si se calculan los datos de cizalladura vertical del viento y se solicita su inclusión en el informe.

GBON 2.2.9 Datos requeridos por las prácticas regionales o nacionales de notificación

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la inclusión de datos de temperatura, humedad y/o viento en niveles suplementarios, estos datos se notificarán usando la secuencia <3 03 056> para temperatura, punto de rocío y viento en un nivel de presión. Se aplicará la Regla GBON 2.2.6.

1)	Un nivel determinado por decisión regional se indicará mediante la significación del sondeo vertical ampliado <0 08 042>, y el bit 15 se fijará en 1.

2)	Un nivel determinado por decisión nacional se indicará mediante la significación del sondeo vertical ampliado <0 08 042>, y todos los bits se fijarán en 0.

GBON 2.2.9.1	Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR I

Los datos de temperatura, punto de rocío y viento en los niveles suplementarios se notificarán de conformidad con la Regla GBON 2.2.9.

GBON 2.2.9.2	Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR II

GBON 2.2.9.2.1

Las prácticas de notificación regionales de la AR II no requieren datos adicionales.

GBON 2.2.9.2.2

La inclusión de datos de cizalladura del viento se dejará a la discreción de los países. Se recomienda a los Miembros que incluyan esos datos tan a menudo como sea posible.

GBON 2.2.9.3	Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR III

No se han establecido requisitos regionales para la notificación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL en la AR III.

GBON 2.2.9.4	Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR IV

GBON 2.2.9.4.1

Cuando estén disponibles, los datos de temperatura, punto de rocío y viento para los niveles de 7, 5, 3, 2 y 1 hPa se notificarán de conformidad con la Regla GBON 2.2.9.

GBON 2.2.9.4.2

Cuando sea necesario, se proporcionará información adicional usando el modelo BUFR de la AR IV para la representación de los datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL, como se indica en el anexo I a la parte B/C25.

GBON 2.2.9.5	Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR V

No se han establecido requisitos regionales para la notificación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL en la AR V.

GBON 2.2.9.6	Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR VI

GBON 2.2.9.6.1

La inclusión de datos de cizalladura del viento se dejará a la discreción de los países. Se recomienda a los Miembros que incluyan esos datos tan a menudo como sea posible.

GBON 2.2.9.6.2

La dirección y la velocidad del viento se notificarán:

i)	para 900 o 1 000 metros sobre la superficie;

ii)	para el nivel de 800 hPa;

iii)	para el nivel de 600 hPa.

______________

## Anexo 3 al proyecto de Resolución 3.2(7) (EC-76)

cAMBIOS EN EL MANUAL DE CLAVES (omm-nº 306) 
dEBIDOS A LA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

# Manual de claves (OMM-Nº 306) — volumen I.2

### - INTRODUCCIÓN

Los mensajes cifrados se emplean para el intercambio internacional de información meteorológica proporcionada por el Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), incluidos los datos de observación proporcionados por el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y de la información elaborada provista por el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción de la VMM. Los mensajes cifrados también se emplean para el intercambio internacional de informaciones observadas y elaboradas requeridas por las aplicaciones específicas de la meteorología a diversas actividades humanas y para el intercambio de información relacionada con la meteorología.

### - PARTE B, claves BINARias, A. sistema FM de NUMERación de las claves BINARias

Cada clave binaria lleva un número precedido por las letras FM. Hasta 2018, eEste número va iba seguido de una cifra romana para identificar la reunión de la CSB que la haya había aprobado como clave nueva o haya había efectuado la última enmienda en su versión precedente. Una clave binaria aprobada o enmendada por correspondencia después de una reunión de la CSB, llevaba el número de esa reunión. A partir de 2018, este número va seguido del año en que la clave se haya aprobado y del número de secuencia del procedimiento acelerado, si procede.

Además, se usa un término indicador para designar la clave binaria en lenguaje corriente, y por eso se le llama "nombre de clave".

Notas relativas a la nomenclatura:

a)	Los cambios y ampliaciones en la estructura de la representación de datos GRIB se identificarán como “números de edición GRIB” diferentes. El número de la edición actual es 2.

Los cambios en el contenido de las tablas, incluidas las definiciones de retícula, se identificarán como “versiones de tablas” diferentes. Las tablas anteriores eran la versión 23; la versión descrita en esta edición es la “versión 24 de las tablas”. En el futuro se podrán crear nuevas ediciones GRIB y versiones de las tablas independientes unas de otras según se requiera.

b)	Los cambios y ampliaciones en la estructura de la representación de datos BUFR se identificarán como “números de edición BUFR” diferentes. El nuevo número de edición es 4.

Los cambios en el contenido de las Tablas de parámetros A, B, C y D se identificarán como diferentes “versiones de tablas”. Las tablas anteriores eran la versión 32. Los cambios descritos a continuación introducirán la “versión 33 de las Tablas A, B, C y D”. En el futuro se podrán crear nuevas ediciones y versiones de las tablas BUFR, independientes unas de otras, según se requiera.

El sistema FM de numeración de las claves binarias, junto con los nombres de las claves correspondientes y la lista de referencia de la decisión aprobada por la CSB las decisiones aprobadas, es el siguiente:

SISTEMA FM DE CLAVES BINARIAS

FM 92–XIV GRIB	Información general de distribución periódica expresada en forma binaria

Res. 4 (EC–LIII), Rec. 9 (CSB-01), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 8 (EC-LV), Res. 2 (EC-LVII), Res. 10 (EC-LIX), Res. 7 (EC-LXI) y adopción entre reuniones de la CSB (2010, 2012, 2013 y 2014)

FM 94–XIV BUFR	Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos

Res. 1 (EC–XL), Rec. 23 (CSB–89), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 22 (CSB–91), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 15 (CSB–93), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 16 (CSB–94), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 4 (EC–XLVII), Rec. 14 (CSB–95), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 15 (CSB–96), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 4 (EC-XLIX), Rec. 9 (CSB-97), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 10 (CSB-98), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 8 (EC-LI), Rec. 8 (CSB-99), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 9 (CSB-00), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 4 (EC-LIII), Rec. 9 (CSB-01), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 8 (EC-LV), Res. 2 (EC-LVII), Res. 10 (EC-LIX), Res. 7 (EC-LXI) y adopción entre reuniones de la CSB (2010, 2012 y 2013).

### - TABLA D DE LA CLAVE BUFR

Categoría 01 – Secuencias correspondientes a la posición y a la identificación

|  |  | Categoría 01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTOR | SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO |
| F X Y |  |  |  |
|  |  | (Señal de llamada del buque encriptada y método de encriptación) (véanse las notas 2 a 4 y 3) |  |
| 3 01 018 | 0 01 114 | Identificador encriptado del buque o de la estación terrestre móvil (encriptación base64) |  |
|  | 0 25 185 | Método de encriptación |  |
|  | 0 25 186 | Versión de la clave de encriptación |  |

Notas:

…

4)	Las claves de encriptación serán gestionadas por el Coordinador para el encubrimiento de señales de buques de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM).

### - PARTE C, ELEMENTOS COMUNES A LAS CLAVES BINARIAS Y ALFANUMÉRICAS, a. SISTEMA FM DE NUMERACIÓN DE CLAVES ALFANUMÉRICAS DETERMINADAS POR TABLAS

Cada clave determinada por una tabla lleva un número precedido por las letras FM. Hasta 2018, eEste número va iba seguido de una cifra romana para identificar la reunión de la CSB que la haya había aprobado como clave nueva o haya había efectuado la última enmienda a su versión precedente. Una clave aprobada o enmendada por correspondencia después de una reunión de la CSB llevaba el número de esa reunión.

Además, se usa un término indicador para designar la clave en lenguaje corriente, y por eso se le llama “nombre de clave”.

Notas relativas a la nomenclatura:

Los cambios y ampliaciones en la estructura de la representación de datos CREX se identificarán como "números de edición CREX" diferentes. El anterior número de la edición era 1. El nuevo número de edición es 2.

Los cambios en el contenido de las Tablas de parámetros A, B, C y D se identificarán como diferentes “versiones de tablas”. Las tablas anteriores eran la versión 32; los cambios descritos en esta edición serán la “versión 33 de las Tablas A, B, C y D”.

En el futuro se podrán crear nuevas ediciones y versiones de las tablas CREX, independientes unas de otras, según se requiera.

El sistema FM de numeración de las claves binarias, junto con los nombres de las claves correspondientes y la lista de referencia de la decisión aprobada por la CSB las decisiones aprobadas, es el siguiente:

SISTEMA FM DE CLAVES ALFANUMÉRICAS DETERMINADAS POR TABLAS

FM 95–XIV CREX 	Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos

Res. 8 (EC-LI), Rec. 8 (CSB-99), Rec. 9, (CSB-00), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 4 (EC-LIII), Rec. 9 (CSB-01), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 2 (EC-LVII), Res. 10 (EC-LIX), Res. 7 (EC-LXI) y adopción entre reuniones de la CSB (2010, 2012 y 2013)

# Manual de claves (OMM-Nº 306) —volumen I.3

### - INTRODUCcIóN

…

Los mensajes cifrados se emplean para el intercambio internacional de información meteorológica proporcionada por el Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) , incluidos los datos de observación proporcionados por el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y los datos procesados facilitados por el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción de la VMM. Los mensajes cifrados también se emplean para el intercambio internacional de datos observados y procesados requeridos por las aplicaciones específicas de la meteorología a diversas actividades humanas y para el intercambio de información relacionada con la meteorología.

### -	SISTEMA FM DE NUMERACIÓN DE ESQUEMAS DE APLICACIÓN DE LENGUAJE EXTENSIBLE DE MARCADO

Cada esquema de aplicación de lenguaje extensible de marcado (XML) lleva un número precedido por las letras FM. Hasta 2018, este Dicho número va iba seguido por un número que indicaba la reunión de la Comisión de Sistemas Básicos que aprobó había aprobado bien el esquema de aplicación XML, si fuera de nueva creación, bien las últimas modificaciones aplicadas a una versión precedente. Un esquema de aplicación XML aprobado o modificado por correspondencia tras una reunión de la Comisión de Sistemas Básicos llevará llevaba el número de dicha reunión. A partir de 2018, este número va seguido del año en que la clave se haya aprobado y del número de secuencia del procedimiento acelerado, si procede.

Por otra parte, para designar coloquialmente la representación XML se utiliza un término indicador que se denomina "nombre de clave".

Notas sobre la nomenclatura:

a)	Las modificaciones y los aumentos de la estructura de la representación de los datos XML deberán identificarse como "ediciones" diferentes. A cada edición del código XML se le asigna un espacio de nombres único. Para distinguir las ediciones, los espacios de nombres incluyen UNO DE LOS DOS elementos siguientes: BIEN el campo de año, que indique el año en el que dichas modificaciones o ampliaciones se iniciaron, BIEN un número de versión. Por ejemplo, FM 202-16 METCE-XML tiene el espacio de nombres http://def.wmo.int/metce/2013 (año inicial de los trabajos, 2013), mientras que FM 205-16 IWXXM-XML tiene el espacio de nombres http://icao.int/iwxxm/2.1 (número de versión 2.1).

b)	Los cambios introducidos en el contenido de cualquiera de las tablas auxiliares serán compatibles con versiones anteriores. Los términos utilizados en las tablas auxiliares pueden haber sido desautorizados, pero no se borrarán. Una vez aprobados los cambios a las tablas auxiliares, se publicará una captura de pantalla que contenga todas las tablas auxiliares requeridas por las claves XML. Cada captura de pantalla se considerará una “versión de tabla”. La versión de tabla actual para los códigos XML es la versión 1.

c)	Los cambios compatibles con versiones anteriores, incluida la adición de nuevos elementos o atributos a las tablas auxiliares, no exigirá una nueva edición del código XML.

d)	En el futuro podrán generarse ediciones de códigos XML y versiones de tabla, independientes unas de otras, en función de los requisitos.

La tabla siguiente recoge los esquemas de aplicación XML incluidos en el sistema de numeración FM, junto con los correspondientes nombres de clave y su lista de referencia de las decisiones de aprobación del Congreso, el Consejo Ejecutivo o la Comisión de Sistemas Básicos.

#### sistema FM de representaciones de lenguaje extensible de marcado

| FM 201-15 Ext. COLLECT-XML | Conjunto de informes que utilizan los mismos esquemas de aplicación XML. Resolución 32 (Cg-17) |
| --- | --- |
| FM 201-16 COLLECT-XML | Conjunto de informes que utilizan los mismos esquemas de aplicación XML. Resolución 9 (EC-69) |
| FM 202-15 Ext. METCE-XML | Información meteorológica básica Modèle pour l’échange des informations sur le temps, le climat et l’eau (Modelo para el intercambio de información sobre el tiempo, el clima y el agua). Conjunto de fundamentos sobre los que se sustentan los esquemas de aplicación en los ámbitos de interés de la OMM, en especial el tiempo, el clima, la hidrología, la oceanografía y las disciplinas de la meteorología espacial. Resolución 32 (Cg-17) |
| FM 202-16 METCE-XML | Información meteorológica básica Modèle pour l’échange des informations sur le temps, le climat et l’eau (Modelo para el intercambio de información sobre el tiempo, el clima y el agua). Conjunto de fundamentos sobre los que se sustentan los esquemas de aplicación en los ámbitos de interés de la OMM, en especial el tiempo, el clima, la hidrología, la oceanografía y las disciplinas de la meteorología espacial. Resolución 9 (EC-69) |
| FM 203-15 Ext. OPM-XML | Modelo de propiedades observables. El modelo, basado en los trabajos del Grupo de trabajo sobre Capacitación de Redes de Sensores (SWE) del consorcio OGC (Open Geospatial Consortium), permite formar grupos de propiedades observables (también conocidas como "clases de magnitudes"), así como describir explícitamente cualquier calificación o restricción relativa a dichas propiedades observables. Resolución 32 (Cg-17) |
| FM 204-15 Ext. SAF-XML | Objetos aeronáuticos simples. Permite describir elementos tales como aeropuertos o pistas con el nivel de detalle que exige la emisión de informes meteorológicos en el contexto de la aviación civil internacional. Resolución 32 (Cg-17) |
| FM 205-15 Ext. IWXXM-XML | El modelo de intercambio de información meteorológica de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece los informes requeridos por la OACI (con contenido informativo equivalente al de las claves alfanuméricas METAR/SPECI, TAF y SIGMET) que se generan a partir de componentes de los paquetes gestionados por la OMM. Resolución 32 (Cg-17) |
| FM 205-16 IWXXM-XML | El modelo de intercambio de información meteorológica de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece los informes requeridos por la OACI (con contenido informativo equivalente al de las claves alfanuméricas METAR/SPECI, TAF, SIGMET, AIRMET, avisos de ciclones tropicales, avisos de cenizas volcánicas) que se generan a partir de componentes de los paquetes gestionados por la OMM. Resolución 9 (EC-69) |
| FM 205-2018 IWXXM-XML | El modelo de intercambio de información meteorológica de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece los informes requeridos por la OACI (con contenido informativo equivalente al de las claves alfanuméricas METAR/SPECI, TAF, SIGMET, AIRMET, avisos de ciclones tropicales, avisos de cenizas volcánicas y avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales) que se generan a partir de componentes de los paquetes gestionados por la OMM. Procedimiento acelerado de conformidad con la Resolución 21 (Cg-17) |
| FM 221-16 TSML-XML | Representación de información como series temporales. Resolución 9 (EC-69) |
| FM 231-16 WMLTS-XML | Series temporales hidrológicas. Permite describir una serie monótona de observaciones recogidas a lo largo del tiempo con el nivel de detalle que requiere su representación precisa como series temporales, prestando especial atención a los datos hidrológicos. Resolución 11 (EC-69) |
| FM 232-16 WMLRGS-XML | Curvas de gasto, aforos y secciones transversales. Permite describir el proceso y las conversiones que se utilizan para determinar observaciones hidrológicas, tales como el caudal. Resolución 11 (EC-69) |
| FM 232-2020 WMLGW-XML | WaterML2 — Aguas subterráneas. Se utiliza para el intercambio de información hidrogeológica, en XML, con arreglo a los esquemas “WaterML 2: Part 4 – GroundWaterML 2 (GWML2)”. Procedimiento acelerado con arreglo a la Resolución 21 (Cg-17) |
| FM 241-16 WMDR-XML | Representación de datos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS). Permite intercambiar metadatos del WIGOS. Las tablas de cifrado que sirven de apoyo a los metadatos del WIGOS se incluyen en esta clave. Las tablas de cifrado se aprobaron en la Resolución 10 (EC-69). |

______________